Приложение №2

к Концессионному соглашению о создании объекта аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области»

от ___________ 202_ года № ____________

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО КОНЦЕССИОНЕРУ

- 1.	Описание Объекта Соглашения

Объектом Соглашения являются программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющие в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области»:

- 1)	Платформа мониторинга показателей БДД Ростовской области;

- 2)	Специальное программное обеспечение «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем»;

- 3)	Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, размещаемые на улично-дорожной сети Ростовской области;

- 4)	Серверное оборудование;

- 5)	Технологическое оборудование.

Создаваемый аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области» должен иметь следующий функционал:

## 1.1	Функциональные требования к Платформе мониторинга показателей БДД Ростовской области

Платформа мониторинга показателей БДД Ростовской области (далее Платформа) предназначена для обеспечения единого интерфейса взаимодействия со специальным программным обеспечением, входящим в состав «Автоматизированной системы эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области».

Платформа обеспечивает сбор и консолидацию данных от объектов системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, статистическую обработку данных и предназначена для внутренних пользователей, обеспечивающих эксплуатацию Платформы в предусмотренных режимах функционирования:

1)	Администратор платформы;

2)	Эксплуатирующие организации.

Состав и основные функции системы:

1)	Администрирование:

a.	администрирование прав доступа пользователей;

2)	Визуализация данных:

а.	визуализация на картографической подложке геоинформационных объектов, получаемых из подсистем (КФВФ, рубежи, границы административно-территориальных образований);

б.	визуальное представление объектов в зависимости от их характеристик (типы, статусы объектов);

в.	предоставление интерактивных функций (открытие карточки объекта для просмотра детализированной информации, редактирование данных для объектов, поддерживающих эту возможность) для работы с объектами непосредственно на картографической подложке;

г.	использование картографических подложек с возможностью выбора темы представления: Светлая, Темная, Спутник.

3)	Построение отчетов:

Сбор данных из подсистем с возможностью вывода полученной информации для анализа в табличном или графическом виде с возможностью выгрузки данных, если это предусмотрено.

Функциональные требования к Платформе представлены в п.2.4 документа «П3 Требования к проектированию, созданию, эксплуатации объекта соглашения»

- 1.2	Функциональные требования к Специальному программному обеспечению (СПО)

- 1.2.1	Специальное программное обеспечение «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем»

Комплекс СПО «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем» (далее СУМАОИ ИТС или СУМАОИ) состоит из компонентов:

-	Подсистема технического учета (ТУ);

-	Подсистема управления заявками (УЗ);

-	Подсистема технического мониторинга (ТМ);

-	Подсистема бизнес-мониторинга (БМ);

-	Подсистема обновления КФВФ;

-	Подсистема хранения статистики функционирования КФВФ;

-	Подсистема сбора и маршрутизации статистики функционирования КФВФ.

Функциональные требования к перечисленным подсистемам представлены в п.2.5 документа «П3 Требования к проектированию, созданию, эксплуатации объекта соглашения»

- 1.3	Функциональные требования к серверному и технологическому оборудованию

Серверное оборудование должно обеспечивать стабильное функционирование в режиме 24х7 на вычислительных мощностях и общесистемном ПО (включая операционные системы и системы управления базами данных).

Концессионер обязуется обеспечить предоставление вычислительных мощностей, необходимых для функционирования Объекта Соглашения. Допускается территориально распределенная архитектура в т.ч. с применением облачных технологий. Характеристики и требования к вычислительным мощностям определяются на этапах Проектирования Объекта Соглашения.

- 1.4	Функциональные требования к комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД

- 1.4.1	Общие требования к комплексам фотовидеофиксации (КФВФ)

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов:

- -	требованиям ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования»;

- -	Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (п. 19 ч.3 ст.1);

- -	приказу МВД России от 08.11.2012 № 1014 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним» (раздел 5);

- -	Федеральному закону от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ) (ст.26.8).

КФВФ должен являться средством измерения, внесенным в Государственный реестр средств измерений.

КФВФ должны быть согласованы к применению федеральным казенным учреждением «Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

КФВФ должен обеспечивать:

- -	автоматическое измерение скоростей, определение положения всех ТС в зоне контроля и их фотофиксацию;

- -	контроль всех целей в обоих направлениях движения в зоне контроля;

- -	соответствие значения зафиксированной скорости ТС, ГРЗ которого был распознан;

- -	возможность добавления новых форматов ГРЗ;

- -	определение географических координат места нарушения ПДД с помощью модуля навигации ГЛОНАСС;

- -	автоматическое сохранение данных о зафиксированных нарушениях в энергонезависимой памяти КФВФ;

- -	синхронизацию встроенных часов КФВФ с системой спутниковой навигации;

- -	ведение журнала событий и действий пользователя КФВФ;

- -	защиту встроенного программного обеспечения и данных от несанкционированных изменений;

Решение измерительных задач, определяется типом и назначением КФВФ на этапах Проектирования Объекта Соглашения.

Данные о нарушении и проезде с КФВФ должны включать в себя набор фото-видеоматериалов и информации в соответствие с требованием ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования», а также возможность формирования видеозаписи ко всем фиксируемым нарушениям.

КФВФ должны иметь защиту ПО на уровне «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Должна быть обеспечена защита элементов КФВФ от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечено их функционирование во всем диапазоне рабочих температур.

- 1.4.2	Требования к конструкции комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД с установкой на объектах улично-дорожной сети

Комплексы структурно состоят из ТВ датчика, вычислительного модуля и вспомогательного оборудования, как-то: аппаратура навигационная потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, блоки питания, внутренний либо внешний LTE роутер. Работой комплекса управляет специализированное программное обеспечение (ПО).

В необходимых случаях в состав комплексов может входить дополнительное вспомогательное оборудование, не влияющее на метрологические характеристики и выполняющее функции распределения питания, обеспечения связи между компонентами комплекса и обеспечения связи с внешними информационными системами, включая программно-технические элементы защиты информации, оборудование ИК подсветки и другое вспомогательное оборудование.

Допускается применение комплексов в исполнении, размещённом в бронированном защитном кожухе, выдерживающем воздействие средств поражения по классам защиты Бр2, Бр1 и С1, при условии, что данное исполнение предусмотрено утверждённым Описанием типа средства измерения.

Принцип действия комплексов в части измерения значений текущего времени и координат основан на параллельном приеме и обработке сигналов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с помощью приемника, входящего в состав комплекса, автоматической синхронизации шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени UTC(SU), и записи текущего момента времени и координат в сохраняемые фото- и видеокадры, формируемые комплексом.

Требования к электропитанию КФВФ:

- -	питание: от сети переменного тока 90В - 230 В ± 10 % при рабочей частоте - 50Гц или от сети\источников постоянного тока 9В - 32В;

- -	адресный перечень мест размещения оборудования преимущественно формируется с учетом наличия точек технологического присоединения к сетям электропитания не далее 300 м. для стационарных КФВФ.

- 2.	Технико-экономические показатели Объекта Соглашения, требования, предъявляемые к Созданию Объекта.

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Платформа мониторинга показателей БДД Ростовской области |  |
| Платформа мониторинга показателей БДД Ростовской области | Вновь создаваемый объект информационных технологий. Правообладатель: Концедент после завершения создания. Вид права: исключительное право Концедента. Разработчик: Концессионер либо иное юридическое лицо, в порядке ст. 1296 ГК РФ. Включает в себя: - 1) Администрирование прав доступа пользователей; - 2) Визуализацию данных (на картографической подложке с предоставлением функций работы с объектами); - 3) Построение отчетов. ПО предназначено для обеспечения единого интерфейса взаимодействия со специальным программным обеспечением, входящим в состав «Автоматизированной системы эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области». |
| Специальное программное обеспечение «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем» |  |
| Специальное программное обеспечение «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем» | Объект информационных технологий, в отношении которого Концедент приобретает права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии. Лицензия предоставляется на весь срок действия исключительных прав (бессрочная лицензия). Лицензия передается для ее использования на территории Ростовской области, без права сублицензирования. Техническая поддержка программного обеспечения, включая его обновление, доработка осуществляется только в период действия Концессионного соглашения. Наименование СПО: Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем Правообладатель: ООО «УРБАНТЕХ-ИТ». Вид права: предоставление Концеденту простой (неисключительной) лицензии. Реестровая запись: №12126 от 22.11.2021 Разработчик: ООО «УРБАНТЕХ-ИТ». Включает в себя:  Подсистема технического учета (ТУ);  Подсистема управления заявками (УЗ);  Подсистема технического мониторинга (ТМ);  Подсистема бизнес-мониторинга (БМ);  Подсистема обновления КФВФ;  Подсистема хранения статистики функционирования КФВФ;  Подсистема сбора и маршрутизации статистики функционирования КФВФ. СПО предназначено для автоматизации деятельности сотрудников Заказчика, связанной с выполнением следующих задач: 1) оперативное управление в процессах технической эксплуатации и технического обслуживания системы контроля безопасности дорожного движения; 2) контроль состояния оборудования; 3) контроль выполнения регламентов и нормативов в отношении процессов эксплуатации и технического обслуживания системы контроля безопасности дорожного движения; 4) ряд задач технического учета. |
| Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, размещаемые на улично-дорожной сети |  |
| Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Назначение средства измерений Комплексы измерительные программно-технические (далее – комплексы) предназначены для измерений в автоматическом режиме: скорости движения транспортных средств (ТС) в зоне контроля и на контролируемом участке по видеокадрам; скорости движения ТС в зоне контроля и на контролируемом участке радиолокационным методом; значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU); текущих навигационных параметров и координат комплексов, а также интервалов времени и расстояния от комплексов до ТС. Описание средства измерений Принцип действия комплексов при измерении скорости движения ТС по видеокадрам основан на автоматическом измерении расстояния, пройденного ТС, и интервала времени, за которое это расстояние пройдено. Принцип действия комплексов при измерении скорости движения ТС радиолокационным методом основан на эффекте Доплера — измерении разности частот сигналов радиолокационного модуля при отражении от движущихся ТС и неподвижных объектов. Работа комплексов возможна как в стационарном, так и передвижном (работа комплексов осуществляется в неподвижном состоянии. Принцип действия комплексов на контролируемом участке основан на измерении расстояния, пройденного ТС от точки фиксации во въездной зоне контроля до точки фиксации в выездной зоне, а также интервала времени между моментами фиксации. Принцип действия комплексов при измерении времени и координат основан на приёме сигналов ГЛОНАСС/GPS навигационных систем, автоматической синхронизации внутренней шкалы времени комплексов с национальной шкалой UTC(SU) и записи координат и времени в фото- и видеокадры. Принцип действия комплексов при измерении расстояния от комплексов до ТС основан на математической обработке изображения ТС и его регистрационных знаков. Решение измерительных задач, определённых назначением, комплексы производят в автоматическом режиме без участия человека. Функции:  Автоматическая фотовидеофиксация нарушений ПДД в зоне контроля одновременно в попутном и/или встречном направлениях;  Автоматическое распознавание ГРЗ всех типов ТС, применяемых в РФ в том числе ГРЗ ТС Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, а также стран СНГ и Балтии (Литва, Латвия, Эстония), а также Абхазии, Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан;  Фиксация всех проходящих в зоне контроля ТС (без формирования нарушения), в том числе с отсутствующим ГРЗ; Общее количество комплексов ФВФ - 1000 шт. Характеристики:  Вид по степени мобильности: стационарный, передвижной;  Назначение: считывание и распознавание регистрационных знаков транспортных средств, определение скорости автомобилей, попавших в зону действия комплекса, фото и видеофиксация, анализ, хранение, передача информации в центры ее обработки;  Вид по способу измерения скорости: измеряющее мгновенную скорость транспортного средства;  Вид по принципу измерения параметров транспортных средств:  любой из следующих видов: радиолокационный или по видеокадрам»;  Тип изображения:  любое из следующих типов: комбинированное, цветное, черно белое»  Степень защиты IP: IP 65, IP 66;  Максимальная потребляемая мощность: ≤ 1000 Ватт;  Возможность удаленного управления: да;  Количество контролируемых полос движения: не более 4;  Тип канала связи для передачи информации на внешний аппаратно-программный комплекс: беспроводной, проводной;  Конструктивное исполнение: моноблок, отдельный блок обработки данных;  Наличие комплекта для монтажа и эксплуатации: да;  Минимальная температура эксплуатации: ≤ -40 ℃;  Максимальная температура эксплуатации: ≥ 50 ℃;  Разрешение матрицы, Мп: не более 9. Метрологические характеристики:  Диапазон измерений скорости движения ТС, км/ч:  при измерении по видеокадрам в зоне контроля: от 0 до 350;  при измерении радиолокационным методом в зоне контроля: от 0 до 350;  Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС в диапазоне скоростей от 0 до 350 км/ч включительно, км/ч:  при измерении по видеокадрам в зоне контроля: ±1  при измерении радиолокационным методом в зоне контроля : ±1  Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), мкс: ±1  Границы допускаемой абсолютной погрешности (по уровню вероятности 0,95) определения координат в плане (PDOP ≤ 3), м:  при стационарном или передвижном размещении комплексов: ±3  Диапазон измерений интервалов времени, c: от 1 до 86400  Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени, с: ±1  Диапазон измерений расстояния от комплексов до ТС, м: от 1 до 100  Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния комплексов до ТС, м: ±1 Фиксируемые нарушения ПДД:  статья 12.6 — управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности (при наличии соответствующих условий фиксации);  статья 12.9 — превышение установленной скорости движения;  статья 12.12 — проезд на запрещающий сигнал светофора либо за стоп-линию;  статья 12.15 — выезд на полосу встречного движения, движение по обочине, нарушение требований разметки;  статья 12.16 — несоблюдение требований дорожных знаков и (или) разметки проезжей части;  статья 12.17 — нарушение правил движения по полосе для маршрутных транспортных средств (в том числе движение по ВПТС);  статья 12.18 — непропуск пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе (при наличии соответствующих условий фиксации);  статья 12.19 — нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, в том числе в запрещённых зонах;  статья 12.36.1 — нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства (при наличии соответствующих условий фиксации). Перечень фиксируемых нарушений ПДД определяется индивидуально на этапе проектирования для каждого комплекса ФВФ с привязкой к месту расположения комплекса и целевому назначению. Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения должны иметь возможность обновления встроенного программного обеспечения с целью расширения типов фиксируемых административных правонарушений в области дорожного движения (при наличии соответствующих условий, технической и организационной возможности) |
| Серверное и технологическое оборудование |  |
| Серверное оборудование | Расположение: определяется на этапах Проектирования объекта Соглашения. Количество: определяется на этапах Проектирования объекта Соглашения. Характеристики: определяется на этапах Проектирования объекта Соглашения. |
| Технологическое оборудование | Расположение: определяется на этапах Проектирования объекта Соглашения. Количество: определяется на этапах Проектирования объекта Соглашения. Характеристики: определяется на этапах Проектирования объекта Соглашения. |

Дополнительные требования к Объекту Соглашения могут быть установлены в Соглашении, а также Приложениях к Соглашению.

- 3.	Нормативные требования к Объекту Соглашения

Создаваемый аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области» должен учитывать требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов, стандартов, регламентов:

## 3.1	В части создания Платформы мониторинга показателей БДД Ростовской области и Системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем:

- -	ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- -	ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- -	ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;

- -	ГОСТ 34.201-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- -	ГОСТ 34.602-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- -	ГОСТ 19.301-79 «Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению».

- -	ГОСТ Р 27.001-2009 «Надежность в технике. Системы управления надежностью»;

- -	ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- -	ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с 1 января 2026 года ГОСТ Р 52290-2024 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования");

- -	ГОСТ 7.32-2017  «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- -	ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;

- -	ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»;

- -	ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

## 3.2	В части комплексов ФВФ нарушений ПДД:

- -	Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (п. 19 ч.3 ст.1);

- -	приказ МВД России от 08.11.2012 № 1014 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним» (раздел 5);

- -	Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ) (ст.26.8);

- -	Федеральный закон от 29.05.2023 N 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- -	Федерального закона от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- -	Постановление Правительства РФ от 01.06.2024 № 754 «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации»

- -	ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения»;

- -	ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования (с Поправкой)»;

- -	ГОСТ 26656-85 «Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования»;

- -	«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03;

- -	ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

- -	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)  «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- -	ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»;

- -	ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. ... Нормы и методы измерений»;

- -	ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;

- -	ГОСТ 30804.4.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»;

- -	ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)»;

- -	ГОСТ 32133.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний»;

- -	ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- -	ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (с Изменением № 1)»;

- -	ГОСТ 8.654-2016 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Фотометрия. Термины и определения»;

- -	ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы».

| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: Ростовская область Заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта _______________ /Беликова А.О./ | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью "УРБАНТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД " Генеральный директор _______________ / Даварский А.О. / |