Приложение №3

к Концессионному соглашению о создании объекта аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области»

от ___________ 202_ года № ____________

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СОЗДАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1.	Общие требования к Проектированию Объекта Соглашения

В рамках Проектирования Объекта Соглашения Концессионер осуществляет:

- 1.1. Натурное обследование предполагаемых мест размещения комплексов ФВФ нарушений ПДД

Натурное обследование производится в местах планируемого размещения комплексов ФВФ (КФВФ) в соответствии с предоставленным Концедентом адресным перечнем размещения комплексов ФВФ, согласованным с Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области.

По результатам натурного обследования Концессионер предоставляет Концеденту комплект Паспортов зон контроля (ПЗК), подготовленные по заранее согласованной с Концедентом форме. Состав и перечень данных ПЗК определяется на этапе Проектирования Объекта Соглашения.

- 1.2. Проектирование АС и рубежей контроля

Концессионер разрабатывает Рабочую и Исполнительную Документацию на каждый объект системы в составе, необходимом и достаточном для размещения, подключения и ввода в эксплуатацию элементов Объекта Соглашения, в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений.

Документация должна:

1.	Соответствовать действующим строительным, техническим и отраслевым нормам (включая ГОСТ, СП, СНиП).

2.	Включать схему размещения оборудования с указанием точек установки, линий питания и связи.

3.	Содержать решения по электропитанию и защитному заземлению.

4.	Предусматривать кабельную разводку, монтажные узлы и типовые крепления.

5.	Учитывать требования к сохранности дорожного покрытия и благоустройства при строительстве.

6.	Включать согласования с собственниками, местными органами власти и дорожными службами (если требуется).

7.	Содержать спецификации применяемого оборудования, краткое описание технических решений, расчёты нагрузок (по необходимости).

Состав и перечень Рабочей и Исполнительной Документации определяется Концессионером на этапах Проектирования Объекта Соглашения.

По результатам разработки Рабочая Документация направляются Концеденту на согласование, в течение 10 (десяти) рабочих дней Концедент согласует направленные документы или дает замечания и предложения. При отсутствии замечаний в указанный срок направленная Рабочая документация считается согласованной.

- 1.3. Взаимодействие с внешними информационными системами

В ходе Проектирования, необходимо предусмотреть взаимодействие КФВФ с информационной системой СПО «Паутина» ЦАФАП Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области, в части передачи проездов с комплексов ФВФ в формате «Дупло2» на предоставленный Концедентом IP-адрес (описание взаимодействия приведено в приложении 3.1 Описание веб-сервиса «Дупло 2».

Концессионер обязуется обеспечить интеграцию КФВФ  или  СУМАОИ с существующей внешней информационной системой:

- специальное программное обеспечение «Модуль контроля эффективности ИТС SmartMonitoring», разработчик ООО «Войслинк», запись в реестре российского программного обеспечения № 13527 от 11.05.2022.

Интеграция осуществляется Концессионером, при организационном содействии Концедента, самостоятельно и за свой счёт с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и должна обеспечивать передачу, приём, обработку и отображение сервисной и статистической информации формируемой КФВФ, в указанном программном обеспечении внешних информационных систем. Тип, состав, перечень информации, формат информационного взаимодействия определяется на этапах Проектирования Объекта Соглашения.

- 1.4. Специальные требования к Проектированию Объекта Соглашения

- 1.4.1 Специальные требования к Проектированию программного обеспечения

Программное обеспечение Платформы мониторинга показателей БДД Ростовской области и Системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем, должно соответствовать следующим требованиям:

1)	Структуры баз данных должны быть организованы рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базах данных Системы.

2)	Средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных.

3)	Информационное обеспечение Системы должно обеспечивать:

- 	возможность ввода, обработки, накопления и хранения информации, необходимой для реализации функций Объекта концессионного соглашения;

- 	представление информации в форме, удобной для работы пользователя, в соответствии с установленным разграничением доступа;

- 	актуальность и достоверность информации в базах данных, его хранение с необходимой достаточностью, но не более 2х лет, а также контроль полноты и непротиворечивости вводимой информации;

- 	отсутствие потери точности информации при сборе, хранении, обработке и предоставлении информации во внешние системы.

4)	Требования к составу, структуре и способам организации данных.

Структуры баз данных и способы их организации в Системе должны соответствовать следующим требованиям, общепринятым для современного программного обеспечения. А именно, независимость базы данных от аппаратной платформы, независимость от сетевого протокола и возможность работы в гетерогенной среде; обеспечение целостности данных; кластеризация и секционирование данных.

5)	Требования к обеспечению контроля, хранения, обновления и восстановления данных.

Должен обеспечиваться контроль корректности загружаемых данных, контроль ввода и обработки данных, контроль целостности данных и защиты их от разрушения вследствие некорректных действий пользователей. Восстановление данных должно выполняться штатными средствами СУБД.

6)	Требования к лингвистическому обеспечению.

Интерфейсы программного обеспечения должны быть реализованы на русском языке.

7)	Требования к инфраструктуре ЦОД.

Вычислительный комплекс ЦОД должен поддерживать штатную работу приложений, сервисов и обеспечивать бесперебойность работы ПО и СПО в составе Объекта Соглашения.

- 1.4.2 Специальные требования к Проектированию комплексов ФВФ нарушений ПДД

При Проектировании рубежей контроля руководствоваться требованиями ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения», а также требованиями Федерального закона 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 1.5 Требования к документированию Проектирования Объекта Соглашения

Формальное полное соответствие Рабочей Документации требованиям ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» по составу и структуре разделов не требуется. При этом должно быть достигнуто адекватное описание основных технических решений, включая описание структуры подсистемы, средств и способов связи для информационного обмена между компонентами подсистемы, решения по взаимосвязям со смежными системами и других решений, достаточное для подготовки персонала, эксплуатации и сопровождения по всем позициям, определяемым руководящим документом ГОСТ Р 59795-2021.

Текстовые документы оформляют на листах формата А4. Текстовые документы могут быть оформлены без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объёмом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания. При необходимости отдельные документы могут быть объединены в один документ или комплект документов.

Рабочая и Исполнительная Документация передаётся на бумажных (два экземпляра) и на машинных носителях (flash-накопители). Текстовые и графические документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в исходном редактируемом формате, а также в формате *.pdf.

2.	Общие требования к созданию Объекта Соглашения

- 2.1	Создание и внедрение программного обеспечения в составе Объекта Соглашения

Результатом создания и внедрения программного обеспечения Платформы мониторинга показателей БДД Ростовской области и Системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем в составе Объекта Соглашения будут являться:

Вычислительные мощности с ПО и СПО, обеспечивающие функционирование элементов Объекта Соглашения.

Требования к ПО и СПО приведены в настоящем документе ниже.

Требования к оборудованию и его количеству содержатся в документе «П2 Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения, описание Иного имущества, передаваемого Концессионеру».

- 2.2	Создание комплексов ФВФ в составе Объекта Соглашения

Результатом работ по созданию комплексов ФВФ должны являться рубежи контроля, оборудованные комплексами ФВФ с вспомогательным оборудованием при необходимости.

Место размещение комплекса ФВФ и направление фиксации должны соответствовать Паспорту рубежа контроля. Установленный на рубеже контроля комплекс ФВФ должен крепиться к опоре с помощью кронштейна, иметь свидетельство о поверке, паспорт и руководство по эксплуатации.

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны быть завершены на комплексе ФВФ в полном объёме.

Сведения о комплексах ФВФ и их атрибуты должны поступать в программное обеспечение АС. Данные с комплексов ФВФ о проездах и нарушениях должны передаваться в СПО «Паутина» Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области в неизменном виде.

- 2.3	Требования по безопасности и безаварийности проведения СМР и ПНР

Концессионер обязан обеспечивать безопасность проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда, промышленной, пожарной и электротехнической безопасности.

В рамках исполнения работ Концессионер самостоятельно организует выполнение следующих условий:

– оформление нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности (включая высотные работы и работы с использованием подъёмных механизмов);
– допуск к работам только персонала, имеющего соответствующую квалификацию и действующие удостоверения по охране труда, включая:
 • не ниже 2-й группы по электробезопасности — при работах в электроустановках;
 • не ниже 1-й группы по охране труда на высоте — при высотных работах;
– использование технических средств (в том числе автовышек), соответствующих требованиям технических регламентов и имеющих необходимые документы о соответствии (декларации или сертификаты ТР ТС 010/2011);
– соблюдение правил эксплуатации техники, средств индивидуальной защиты и инструкций по охране труда.

Ответственность за выполнение указанных требований, а также за соблюдение мер по предотвращению аварийных ситуаций несёт Концессионер.

## 2.4	Требования к Платформе мониторинга показателей БДД Ростовской области в составе Объекта Соглашения

## 2.4.1 Требования к функции администрирования пользователей

Управление пользователями должно быть доступно в режиме администрирования и содержать меню для переходов к структурным разделам Платформы в соответствии с присвоенными пользователю правами доступа:

1)	Раздел «Администратор платформы»:

	«Роли и УЗ (учетные записи)» – для перехода к функционалу администрирования прав доступа пользователей;

	«Системные объекты» – для перехода к функционалу администрирования прав доступа к объектам.

2)	Управление разделами с доступом к данным подсистем (доступны пользователям в соответствии с заданными бизнес-ролями).

Список учетных записей должен содержать следующую информацию:

	Идентификатор пользователя;

	Учетная запись;

	Тип УЗ;

	Внешний ИД;

	ИД федерации;

	Наименование объекта;

	Заголовок УЗ;

	Создано;

	Изменено;

	Изменил;

	Создал;

	Дата начала;

	Дата окончания;

	Дата удаления.

Платформа должна поддерживать следующие возможные действия с учетной записью для администратора:

1)	Создать. Создается новая учетная запись для определенного сотрудника.

2)	Изменить. Изменение сведений об учетной записи и назначенных ролях.

3)	Обновить разрешения.

4)	Удалить. Производится логическое удаление записи. Учетная запись остается, но пользователь не сможет ей пользоваться.

5)	Заблокировать УЗ.  Дата окончания действия учетной записи становится текущая дата. После блокировки учетной записи пользователь не сможет войти в Систему.

6)	Разблокировать УЗ. Дата окончания действия учетной записи снимается. После разблокировки учетной записи пользователь может войти в Систему.

Функция назначения роли пользователю должна предоставлять возможность задавать роль в карточке пользователя с датой ее создания. Также, администратору должна быть доступна возможность редактирования и удаления созданной роли пользователя.

## 2.4.2 Требования к функции визуализация данных

Функционал визуализации данных должен обеспечивать доступ к разделу с картой для отображения следующих ГИС объектов:

	рубежи и комплексы из системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем;

Объекты должны отображаться на картографической подложке в соответствии с заданной геометрией.

Карты должны предусматривать:

	работу и отображение объектов выбранного слоя (слои должны быть доступны для выбора в меню карты);

	изменение масштаба (зума);

	при нажатии на объект должны выводиться карточка объекта или окно с краткой информацией по объекту.

Платформа должна обеспечивать возможность визуализации табличных данных (информация с атрибутами), предоставляемых подсистемами:

	по рубежам и комплексам из Системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры  интеллектуальных транспортных систем (СУМАОИ).

## 2.4.3 Требования к функции построения отчетов

Платформа должна обеспечивать формирование отчетов для предоставления пользователю:

	статистики и статусов работы комплексов ФВФ за выбранный временной период с возможностью применения фильтра по типу и модели комплекса ФВФ;

	отчеты о состоянии оборудования, представленные в виде информационных панелей за выбранный временной период:

o	наличие напряжения по каждому КФВФ;

o	наличие связи с КФВФ - графики с показателями сетевой доступности;

o	задержки при передаче данных – количество проездов в очереди на отправку с КФВФ в момент времени;

o	фиксации проездов - графики с количеством успешно отправленных проездов с КФВФ.

	отчет об эффективности эксплуатационных служб за выбранный временной период со статистикой заявок с заданным SLA в виде графика и детальной информацией по заявкам в виде таблицы;

	отчет о достижении SLA КФВФ в эксплуатации с агрегацией по дням.

Функционал построения отчетов должен поддерживать применение фильтров для сокращения выборки и выполнения аналитики.

- 2.5	Требования к специальному программному обеспечению «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем» в составе Объекта Соглашения

- 2.5.1	Назначение системы

Система предназначена для автоматизации деятельности сотрудников Заказчика, связанной с выполнением следующих задач:

1)	оперативное управление в процессах технической эксплуатации и технического обслуживания системы контроля безопасности дорожного движения;

2)	контроль состояния оборудования;

3)	контроль выполнения регламентов и нормативов в отношении процессов эксплуатации и технического обслуживания системы контроля безопасности дорожного движения;

4)	ряд задач технического учета.

- 2.5.2	Функциональная архитектура

В составе системы должны быть следующие подсистемы:

	Подсистема технического учета (ТУ);

	Подсистема управления заявками (УЗ);

	Подсистема технического мониторинга (ТМ);

	Подсистема бизнес-мониторинга (БМ);

	Подсистема обновления КФВФ;

	Подсистема хранения статистики функционирования КФВФ;

	Подсистема сбора и маршрутизации статистики функционирования КФВФ.

Система обрабатывает количественную (агрегированную) техническую информацию по фиксируемым проездам с комплекса ФВФ, характеризующую его работоспособность (далее - метаинформация).

Система должна поддерживать разделение данных между разными группами пользователей в соответствии с их ролями в системе.

Функциональные требования к подсистемам представлены ниже.

- 2.5.3	Требования к функциям подсистемы технического учета (ТУ)

Подсистема ТУ должна обеспечивать централизованный технический учет и представление информации об оборудовании системы контроля безопасности дорожного движения. Подсистема ТУ должна быть хранилищем информации о комплексах фотовидеофиксации, рубежах их установки.

Подсистема технического учета должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. централизованный технический учет и представление информации об оборудовании системы контроля безопасности дорожного движения;

2. хранение информации о комплексах фотовидеофиксации, рубежах их установки;

3. ведение справочников с параметрами объектов;

4. возможность картографического представления информации;

5. возможность построения отчетов.

- 2.5.3.1	Требования к ведению справочников с параметрами объектов ТУ

Подсистема не должна позволять пользователям осуществлять создание новых справочников с параметрами объектов ТУ. Данное добавление должно быть доступно администраторам подсистемы.

Список и значения справочников, которые есть в ТУ, должны быть доступны пользователям для просмотра в модуле визуализации подсистемы.

Подсистема не должна позволять пользователям удалять существующие справочники с параметрами объектов ТУ.

Подсистема должна предоставлять пользователям возможность редактировать значения справочников в составе следующих операций:

1)	создание новой записи в справочнике;

2)	редактирование существующей записи в справочнике.

- 2.5.3.2	Требования к ведению рубежей установки КФВФ

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность создавать рубежи в модуле визуализации, в том числе на картографическом представлении.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность просмотра сведений о рубеже в модуле визуализации, на следующих представлениях:

1)	табличное представление;

2)	карточка с детальной информацией о рубеже;

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможности:

•	поиска рубежей установки КФВФ по всем атрибутам рубежа;

•	редактирования атрибутов рубежа;

•	изменения состояний рубежа, в соответствии с его настроенным жизненным циклом;

•	пользовательского удаления существующих рубежей;

•	экспорта информации из табличного представления в excel-файл.

.

- 2.5.3.3	Требования к ведению комплексов фотовидеофиксации

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность создания КФВФ, посредством модуля визуализации.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность просмотра сведений о КФВФ в модуле визуализации, на следующих представлениях:

1)	табличное представление;

2)	карточка с детальной информацией о КФВФ;

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможности:

	просмотра данных об администрировании этим КФВФ составов нарушений: вид нарушения; расписание обработки и фиксирования нарушений;

	поиска КФВФ по всем атрибутам КФВФ;

	редактирования атрибутов КФВФ;

	изменения состояний КФВФ, в соответствии с его настроенным жизненным циклом;

	прикрепления КФВФ к рубежу, на котором этот КФВФ размещен;

	пользовательского удаления существующих КФВФ.

- 2.5.3.4	Требования к картографическому представлению объектов ТУ

Подсистема ТУ должна отображать объекты на открытых картографических основах:

	Светлая;

	Темная;

	Спутник.

На картографической подложке подсистема ТУ должна отображать следующие объекты:

1)	КФВФ – Подсистема должна позволять просматривать основные атрибуты и вложения КФВФ, а также переходить на карточку КФВФ с картографического представления;

2)	Рубежи – Подсистема должна позволять создавать рубежи, просматривать основные атрибуты и вложения рубежа, а также переходить на карточку рубежа с картографического представления.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователю возможность фильтрации объектов на карте по атрибутам этих объектов.

Подсистема ТУ должна выделять объекты (цвет, значки) в зависимости от значений статусов объектов.

Картографическое представление должно поддерживать кластеризацию объектов при уменьшении масштаба карты.

- 2.5.3.5	Требования к отчетности

Подсистема ТУ должна предоставлять администратору возможность конфигурировать отчетные формы, позволяющие получать данные об объектах в разных разрезах.

В подсистеме ТУ должны быть преднастроены следующие отчетные формы:

1)	Аудит. Форма должна содержать журнал действий пользователей по изменению атрибутов комплексов и рубежей;

2)	Отчет по дорогам. Форма должна содержать данные о количестве комплексов и рубежей в подсистеме в разрезе автомобильных дорог, где они расположены.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность экспорта сформированного отчета в файл форматов .xlsx, .docx, .pdf.

- 2.5.4	Требования к подсистеме управления заявками (УЗ)

Подсистема должна обеспечивать автоматизацию процессов оперативного управления эксплуатацией и технического обслуживания оборудования системы контроля безопасности дорожного движения.

Подсистема управления заявками должна обеспечивать реализацию следующих функций:

•	поддержку разных типов заявок: обычные (созданные для операционной работы – инциденты или запросы на выполнение регламентных работ), процессные (запущенные в рамках того или иного бизнес-процесса);

•	возможность осуществлять отправку и\или получение заявок посредством электронной почты;

•	автоматизированный контроль сроков выполнения заявки, а также учитывать статус текущего момента времени (рабочее/нерабочее) для принятия решения об автоматической эскалации заявки;

- 2.5.4.1	 Общие требования к функционалу подсистемы

Подсистема должна предоставлять пользователям доступ к следующим функциональным разделам:

•	Виды - раздел быстрого фильтра заявок, выполненных виде пунктов меню, которые представляют из себя набор заранее настроенных фильтров, в зависимости от бизнес-задачи и роли пользователя;

•	Заявки - раздел для работы с заявками, с возможностью просмотра списков заявок по разным атрибутам;

•	Карточка заявки – форма, которая содержит всю статичную информацию о заявке и элементы управления параметрами заявки, позволяющие изменять  атрибуты заявки;

•	Администрирование – набор разделов для настройки основных параметров заявки и автоматизации управления заявками.

- 2.5.4.2	Требования к функционалу создания заявок

Подсистема управления заявками должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1.	Создание заявки с поддержкой следующих полей:

•	Тип - наименование типа заявки;

•	Комплекс - выбор номера комплекса, который нужно связать с заявкой;

•	Очередь - наименование очереди заявки;

•	Тип - наименование типа заявки;

•	Сервис - наименование сервиса заявки;

•	SLA - выбор шаблона SLA, если для выбранного ранее сервиса существует настройка SLA;

•	Заголовок - заголовок заявки;

•	Сообщение - содержимое первой заметки заявки, описание заявки;

•	Прикрепленные файлы - возможность прикрепить от одного до нескольких файлов к заявке. Формат файлов и их суммарный размер регламентируется администратором системы;

•	Состояние - возможность указать состояние новой заявки;

•	Влияние - позволяет указать влияние заявки;

•	Приоритет - позволяет указать приоритет заявки.

2.	Создание заявки-потомка;

3.	Создание заявки с помощью email-сообщения;

4.	Массовое создание заявок – для однотипных заявок, связанных с комплексами фотовидеофиксации – с поддержкой создания из файла xlsx;

5.	Автоматизированное создание заявки по ранее настроенным шаблонам: по расписанию, через заданный интервал или по дате;

6. Запуск процедуры согласования для новых заявок, в соответствии с выполненными настройками;

7. Запуск бизнес-процесса - автоматизированное создание связанного набора нарядов для новой заявки, в соответствии с выполненными настройками;

8. Возможность управления шаблонами процессных заявок;

9. Связь заявки с нужной КЕ (конфигурационной единицей, рубежом или комплексом ФВФ), создание и связь заявки с другой заявкой;

10. Автоматизированный контроль атрибутов заявки с помощью планировщика заявок;

11. Добавление новых сообщений в заявке.

- 2.5.4.3	Требования к функционалу просмотра заявок

Подсистема должна реализовывать:

1.	наблюдение за заявками (подписка) - пользователи, которые наблюдают заявку, получают автоматические уведомления обо всех изменениях состояний данной заявки на электронную почту;

2.	поддержку просмотра изображений (файлов), прикрепленных к заявке.

Если к заявке были прикреплены файлы с изображениями, то их должно быть возможно просмотреть в отдельном окне.

Должны быть предусмотрены функции управления изображениями при просмотре:

1.	Поворот изображения: влево или вправо на 90 градусов с помощью экранных кнопок;

2.	Увеличительное стекло: зуммирование - изменение кратности увеличения изображения;

3.	Элементы перехода к следующему/предыдущему изображению.

- 2.5.4.4	Требования к функционалу закрытия заявок

Подсистема должна предоставлять возможность закрытия заявок в зависимости от их типа, в том числе и массовое.

- 2.5.4.5	Требования к функционалу поиска заявок

Подсистема должна обеспечивать функционал поиск заявок:

•	Полнотекстовый поиск заявки - поиск по всем доступным атрибутам заявки, в том числе по времени создания/изменения/закрытия;

•	Поиск заявок по прикрепленной КЕ.

- 2.5.4.6	Требования к функционалу уведомлений

Подсистема должна предоставлять возможность настройки автоматических уведомлений пользователей для администратора.

Шаблон уведомлений должен обеспечивать следующие возможности:

•	возможность произвольного форматирования уведомления, в том числе в формате HTML;

•	возможность выбора пользователей или группы пользователей;

•	возможность использования переменных атрибутов для формирования уведомлений.

- 2.5.4.7	Требования к функционалу построения отчетов

Подсистема должна обеспечивать возможность формировать отчеты на основе данных и отображать их в виде графиков, диаграмм и таблиц в виде дашбордов:

•	статистика по источнику регистрации заявок в различных временных разрезах;

•	cтатистика заявок по состояниям, инициаторам, исполнителям и возрасту;

•	предоставление отчета с возможностью его скачивания по результату массового создания заявок.

- 2.5.5	Требования к подсистеме технического мониторинга (ТМ)

Подсистема должна обеспечивать сбор и анализ данных о техническом состоянии КФВФ, оборудования центра обработки данных и программного обеспечения.

Подсистема технического мониторинга должна выполнять следующие функции:

1. поддерживать взаимодействие с оборудованием и программным обеспечением по интерфейсам: ICMP, SNMP, HTTP, TELNET, SSH и ODBC.

2. настройку правил активации и деактивации аварийных сообщений по результатам сбора данных с оборудования.

3. автоматически выполнять активацию аварийных сообщений, в том числе ориентируясь на данные о техническом средстве из подсистемы технического учета, в случаях:

	выхода контролируемых параметров за допустимый порог;

	получения от технического средства сигнала, свидетельствующего об аварийном сообщении;

	недоступности технического средства в течение настроенного периода времени.

4. автоматически выполнять классификацию аварийных сообщений (оценку важности), в зависимости от настроенных правил классификации;

5. выполнять деактивацию аварийного сообщения, в случае соблюдения условий для деактивации аварийного сообщения (возврата значения контролируемого параметра в допустимые пределы; получения от технического средства сигнала, свидетельствующего о восстановлении штатного режима работы; восстановления сетевой доступности технического средства);

6. выполнять автоматическую отправку данных о фактах активации, изменения и деактивации аварийного сообщения в подсистему управления заявками для создания и изменения инцидентов;

7. должны быть предустановлены правила активации аварийных сообщений следующих категорий (при наличии технической возможности сбора перечисленных объектов):

	недоступность КФВФ;

	недоступность оборудования в центре обработки данных;

	неисправность в настройке и работе электрооборудования;

	неисправность в настройке и работе сетевого оборудования;

	неисправность в настройке и работе системного программного обеспечения;

	отсутствие зафиксированных проездов в течение настроенного промежутка времени;

	отсутствие зафиксированных проездов с признаком нарушений в течение настроенного промежутка времени;

	истечение срока поверки технических средств, являющихся средствами измерений.

- 2.5.6	Требования к подсистеме бизнес-мониторинга (БМ)

Подсистема предназначена для расчета периодов неработоспособности, возникающих в следствие проблем с комплексами фотовидеофиксации.

Подсистема бизнес-мониторинга должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. хранить аварийные сообщения, сгенерированные при нарушении нормальной работы оборудования системы контроля безопасности дорожного движения;

2. вычислять показатели выполнения SLA группировкой КФВФ;

3. вычислять количество часов простоя, вызванных неработоспособностью КФВФ;

4. выполнять распределение часов простоя КФВФ по причинам неработоспособности;

5. автоматизировать взаимодействие подсистемы с другими подсистемами;

6. выполнять визуализацию данных о состоянии оборудования и периоды неработоспособности в виде графиков, таблиц с возможностью изменения интервала времени, фильтрации.

- 2.5.7	Требования к функциям подсистемы обновления КФВФ

Подсистема должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1.	хранить в БД информацию о комплексах, их типах;

2.	создавать, изменять/удалять и администрировать группы комплексов, сформированных по типу;

3.	загружать на сервер файлы обновлений, хранить эти файлы, версионировать эти файлы в момент загрузки;

4.	хранить всю историческую информацию о пакетах обновлений для комплексов, их версии, даты загрузки на сервер;

5.	следить за актуальностью прошивок на комплексах;

6.	применять обновление к группе комплексов и контролировать применение пакетов обновлений к комплексам;

7.	выполнять обновления в автоматическом режиме.

Функционал подсистемы обновления комплексов предоставляется только для вновь устанавливаемых Концессионером КФВФ.

- 2.5.8	Требования к функциям подсистемы хранения статистики функционирования КФВФ

Источником данных является подсистема сбора и маршрутизации статистики функционирования КФВФ.

Подсистема должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. Хранение количественной технической информации о проездах (статистики);

2. Хранение последних обзорных фото с каждого КФВФ (при наличии технической возможности получать фото);

3. Предоставление пользователям доступа к разделу «Обзорные фото» для их просмотра.

- 2.5.8.1	Требования к разделу «Обзорные фото»

Раздел «Обзорные фото» должен предоставлять возможность проверки корректности работы камеры сотрудниками эксплуатирующих организаций. На комплексах КФВФ раз в 15 минут вне зависимости от того, есть проезды или нет, выполняется снимок. Данные снимки должны поступать в Подсистему и становиться доступными для просмотра в пользовательском интерфейсе.

Для данного раздела должны быть доступны следующие действия:

1)	«Фото»/ «Таблица» - для смены представления. При нажатии вызывается контекстное меню для выбора другого вида.

2)	«Фильтр» - для применения сложного фильтра для изменения условий выводимых объектов.

Для сложного фильтра должны использоваться следующие атрибуты:

•	Признак последнего фото – Да/Нет;

•	Название комплекса;

•	Время начала интервала выборки;

•	Время окончания интервала выборки;

•	Возраст фото, в минутах.

Для добавления нового фильтра должна быть возможность выбрать атрибут из списка, указать условие и значение и нажать на кнопку «Применить».

Подсистема должна обеспечивать открытие изображения и информации по нему в области предварительного просмотра.

Представление «Таблица» должно обеспечивать отображение информации об обзорных фотографиях в виде списка со следующими данными:

•	Признак последнего фото;

•	Название комплекса;

•	Время начала интервала выборки;

•	Время окончания интервала выборки;

•	Возраст фото, мин.

Подсистема должна обеспечивать возможность фильтровать записи таблицы с использованием быстрых фильтров.

- 2.5.9	Требования к функциям подсистемы сбора и маршрутизации статистики функционирования КФВФ

Подсистема должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. Приём технических данных о зафиксированных проездах и обзорных фото с КФВФ;

2. Отказоустойчивость и балансировка трафика при первичной обработке потока технических данных, получаемых с КФВФ;

3. Перенаправление технических данных о проездах и обзорных фото с комплексов в подсистему хранения статистики;

4. Сбор информации о сетевых проблемах получения данных о проездах (задержки/таймауты).

- 2.5.10	Требования к настройке прав доступа

Администратором системы создаются учётные записи пользователей системы. При создании учётной записи пользователю выдаются уникальные логин и пароль, по которым подсистема в дальнейшем осуществляет аутентификацию пользователей.

Авторизация доступа пользователей к функциональным компонентам системы производится подсистемой на базе гибкой ролевой модели, которая первоначально разрабатывается при создании системы.

При наличии Active Directory, LDAP или другой внешней системы для управления учётными записями пользователей, система должна иметь возможность получать из них список пользователей и производить синхронизацию пользователей с настроенными в системе группами / ролями.

3.	Требования к эксплуатации Объекта Соглашения

- 3.1	Общее описание методов эксплуатации

Концессионер должен предоставить Концеденту на срок действия Соглашения Комплексный сервис (далее - Сервис), подразумевающий организацию и обеспечение гарантированного, бесперебойного, эффективного функционирования в целях обеспечения возможности использования функционала Системы с заданным уровнем SLA при отсутствии отрицательного воздействия 3-х лиц.  Критерии SLA приведены в Приложении №8 к настоящему Соглашению.

Все данные, накопленные в процессе использования Системы в составе Cервиса в течение всего периода его предоставления, принадлежат Концессионеру. По окончании срока предоставления Сервиса Концессионер обязуется передать Концеденту накопленные данные.

При этом Концессионер обязуется обеспечить Концеденту все необходимые доступы к накапливаемым данным, полученные Концессионером в процессе использования Системы в составе Сервиса в течение всего периода его предоставления. Концедент имеет право передавать данные (фото проездов) по запросу третьих лиц, в рамках выполняемых такими третьими лицами полномочий в области государственной политики Российской Федерации, для которых могут потребоваться такие данные (органы МВД, ФССП, ФСИН, органы судебной системы и т.д.).

На этапе эксплуатации Системы Концессионер должен обеспечить комплекс услуг, подразумевающий организацию и обеспечение гарантированного, бесперебойного, эффективного функционирования, а также непрерывного сопровождения программно-аппаратного комплекса, необходимого для непрерывной работы Объекта Соглашения (далее - Сервис). Концессионер должен иметь возможность отбраковки некачественных данных о нарушениях Правил дорожного движения, при этом Концедент обеспечивает организационную возможность доступа Концессионера к необходимым данным и материалам.

- 3.2	Виды работ, выполняемых концессионером, включаемые в состав эксплуатации в отношении комплексов ФВФ нарушений ПДД

Поддержка функционирования программного обеспечения АС:

1)	Платформа мониторинга показателей БДД Ростовской области;

2)	Специальное программное обеспечение «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем».

Поддержка функционирования комплексов ФВФ нарушений ПДД:

1)	Проверка и обслуживание оборудования комплекса фотовидеофиксации:

- 	своевременное проведение поверки;

- 	проверка отсутствия механических повреждений комплекса, состояния лакокрасочного покрытия (ЛКП), отсутствия ржавчины. Проверка надежности крепления элементов и деталей. Устранение недостатков. (Восстановление ЛКП производится только при положительных температурах окружающей среды).

- 	очистка от загрязнений внешних элементов ИК-прожектора;

- 	диагностика наличия видеосигнала и его качества для определения работоспособности видеотракта;

- 	термокожух видеодатчика: технический осмотр, внешний осмотр, проверка надежности креплений и соединений;

- 	профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования видеодатчика: очистка, мойка восстановление ЛКП корпусов, мойка стекол, устранение следов коррозии (Восстановление ЛКП производится только при положительных температурах окружающей среды).

- 	проверка ОС и специализированного ПО встроенными диагностическими программами;

- 	проверка работоспособности комплектующих - вычислителя стандартными диагностическими программными средствами;

- 	проверка кабельных соединений. Визуальный осмотр состояния, ремонт и герметизация при необходимости;

- 	визуальный осмотр узлов и блоков комплекса на наличие повреждений;

- 	визуальный осмотр состояния, замена крепежей при необходимости.;

- 	проверка герметичности блоков. Визуальный осмотр состояния, ремонт при необходимости.

2)	Проверка и обслуживание систем электропитания комплекса:

- 	проверка отсутствия механических повреждений корпуса, состояния лакокрасочного покрытия, отсутствия ржавчины. Проверка надежности крепления элементов и деталей. Устранение недостатков;

- 	проверка состояния электропроводки комплекса, проверка контактов в зажимах;

- 	проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (при наличии). Визуальный осмотр, протяжка, замена наконечников, покраска при необходимости;

- 	регламентная проверка параметров заземлителей и заземляющего контура (при наличии)  на соответствие Правилам устройства электроустановок, ремонт при необходимости;

- 	визуальный осмотр состояния внутренней и внешней электропроводки;

- 	визуальный осмотр состояния проводов;

- 	проверка креплений и состояния кабеля электроснабжения. Ремонт при необходимости;

- 	визуальный осмотр состояния и герметичности кабельного ввода в щит распределительно-учетный (ЩРУ). Визуальный осмотр состояния, ремонт при необходимости.

Перечень видов работ, выполняемых Концессионером, включаемые в состав эксплуатации в отношении комплексов ФВФ нарушений ПДД  уточняется на этапах Проектирования Объекта Соглашения.

- 3.3	Виды работ, выполняемых Концессионером, включаемые в состав эксплуатации в отношении объектов АС

Перечень видов работ, выполняемых Концессионером, включаемые в состав эксплуатации в отношении объектов информационных технологий, определяются на этапе Проектирования.

- 3.4	Регламент эксплуатации и технического обслуживания АС

В соответствии с условиями Соглашения, Концессионером разрабатывается и предоставляется на утверждение Концеденту Регламент Эксплуатации и технического обслуживания, учитывающий:

1)	требования производителя оборудования;

2)	опыт технической эксплуатации оборудования;

3)	методологии организации служб эксплуатации.

Регламент эксплуатации и технического обслуживания должен включать в себя следующую информацию:

- 3.4.1	В отношении комплексов ФВФ

1)	Регламент взаимодействия Концедента и Концессионера;

2)	Регламент обслуживания КФВФ;

3)	Регламент обслуживания вычислительного комплекса ЦОД;

4)	Регламент взаимодействия системы;

5)	Регламент работы службы технической поддержки;

6)	Регламент работы службы поддержки должен быть подготовлен с учётом использования подсистемы Бизнес-Мониторинга согласно п.2.5.6.

Подсистема автоматически выполняет автоматическую отправку данных о фактах активации, изменения и деактивации аварийного сообщения в подсистему УЗ, для создания, изменения и выполнения инцидентов.

Регламент работы службы поддержки должен быть подготовлен с учётом использования подсистемы управления заявками, позволяющей:

1)	создавать web-формы для регистрации обращения;

2)	настраивать наборы отображаемых полей заявки;

3)	создавать кнопки быстрого действия для установки времени ожидания;

4)	создавать кнопки быстрых действий для переходов по статусам;

5)	зарегистрировать и классифицировать заявку;

6)	контролировать обработку заявки;

7)	осуществлять информационное взаимодействие с исполнителями работ;

8)	получать информацию о заявках, зарегистрированных ранее;

9)	осуществлять рассылку уведомлений уведомления в разрезе обращений, параметров работоспособности сервисов;

10)	просматривать открытые заявки в разрезах: статусов, заявителей, исполнителей, рабочих групп;

11)	просматривать закрытые заявки;

12)	просматривать объекты, связанные с заявкой;

13)	вести переписку по заявкам.

и обеспечивающей в автоматическом режиме:

1)	маршрутизацию заявок;

2)	запуск процедуры согласования для новых заявок;

3)	создавать связанный набор нарядов для новой заявки;

4)	рассылку уведомлений об изменении статуса заявки;

5)	контроль срока выполнения заявки;

6)	контроль соответствия наборов атрибутов заявки, на основе настраиваемых матриц соответствия:

- 	тип-сервис- SLA;

- 	сервис-приоритет -SLA.

- 3.4.2	В отношении объектов информационных технологий (ПО и СПО АС)

1)	Регламент эксплуатации и технического обслуживания.

Перечень видов работ, выполняемых Концессионером, включаемые в состав эксплуатации Платформы мониторинга показателей БДД и Системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем, определяются на этапах Проектирования Объекта Соглашения.

Выполнение Концессионером работ в рамках Эксплуатации Объекта Соглашения в пределах временных интервалов, определенных в Регламенте эксплуатации и технического обслуживания Объекта Соглашения, не является нарушением обязательств Концессионера по качеству Эксплуатации, предусмотренных Соглашением.

| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: Ростовская область Заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта _______________ /Беликова А.О./ | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью "УРБАНТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД " Генеральный директор _______________ / Даварский А.О. / |

Приложение 3.1

Описание веб-сервиса «Дупло 2»

Протокол может быть уточнен и актуализирован на этапах Проектирования или Ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Тестовый контур https://web-duplo.gibdd.ru/duplo/services/duplo2?wsdl

Предпрод https://web-duplo2.gibdd.ru/duplo/services/duplo2?wsdl

Адрес сервера СПО «Паутина» для передачи данных с комплексов фотовидеофиксации формируется по следующим правилам: http://<GW3>:8080/duplo/services/duplo2?wsdl, где GW3 – IP-адрес GW3 из 10 подсети.

Изменения:

2015-01-27 –

1. добавлено поле  v_parking_zone (int) - номер зоны парковки

2. Изменен schema.xsd

2016-09-13 –

1. поправлены URL и уточнена схема, и другие мелкие детали

2. поведение при ошибке: при SQL-ошибке – префикс “SQL_”

2016-09-14 –

тип фото “a”

2016-11-14 –

явным образом оговорено – что если отсутствует поле v_frame_datetime

2017-02-20 –

описана сервисная функция getVersion

2017-06-29 –

добавлен тип фото “@”

2017-07-20 –

Обновлены коды нарушений

2017-07-28 –

уточнение про размер значения поля "v_camera_place"

2017-07-31 –

уточнение про gps-координаты

Назначение

Веб-сервис «Дупло 2» предназначен для передачи данных о проездах от камер на БД-роутер (plproxy) , который в свою очередь осуществляет перенаправление вводимых данных в БД типовых узлов (нод) системы БД Траффик, в зависимости от идентификатора камеры.

Основные характеристики:

Веб-сервис «Дупло 2» развертывается с использованием веб-сервера Apache Tomcat/7.0 ( http://tomcat.apache.org/ ). Использует протокол обмена данными SOAP с описанием формата через WSDL . Примечание: в формате xsd есть параметр minOccurs, если в полях этого параметра нет, по умолчанию это параметр minOccurs="1",  то есть поле считается обязательным. В тех полях где minOccurs="0", то данное поле считается необязательным.

Формат обмена данными:

Формат обмена данными:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <wsdl:definitions name="MessengerService" targetNamespace="http://service/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://service/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"> <wsdl:types> <xs:schema xmlns:tns="http://service/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://service/"> <xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion"/> <xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse"/> <xs:element name="process" type="tns:process"/> <xs:element name="processGetInfo" type="tns:processGetInfo"/> <xs:element name="processGetInfoResponse" type="tns:processGetInfoResponse"/> <xs:element name="processResponse" type="tns:processResponse"/> <xs:complexType name="processGetInfo"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="processGetInfoResponse"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:cameraInfo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="cameraInfo"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="azimut" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_id" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_model" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_place" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="gps_x" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="gps_y" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="lane_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="p_node" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="print_name" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="priz_arh" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="serial_no" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_class" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="duploFault"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="faultCode" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="faultMessage" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="process"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="message" type="tns:message"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="message"> <xs:sequence> <xs:element name="tr_checkIn" type="tns:trCheckIn"/> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="photo_extra" type="tns:photoExtra"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="trCheckIn"> <xs:sequence> <xs:element name="v_time_check" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="v_camera" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_gps_x" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_gps_y" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_azimut" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_direction" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_speed_limit" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_speed" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno_country_id" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno_color_id" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_recognition_accuracy" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno" type="xs:string"/> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="v_pr_viol" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_parking_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_parking_zone" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_lane_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_camera_place" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_grz" type="xs:base64Binary"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_ts" type="xs:base64Binary"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="photoExtra"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="v_frame_datetime" type="xs:dateTime"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_extra" type="xs:base64Binary"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_type_photo" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="processResponse"> <xs:sequence> <xs:element name="return" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="getVersion"> <xs:sequence/> </xs:complexType> <xs:complexType name="getVersionResponse"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:Version"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="Version"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="buildVer" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name="DuploFault" nillable="true" type="tns:duploFault"/> </xs:schema> </wsdl:types> <wsdl:message name="processGetInfo"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfo"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="DuploException"> <wsdl:part name="DuploException" element="tns:DuploFault"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="process"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:process"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="getVersion"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersion"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="processGetInfoResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfoResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="processResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="getVersionResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersionResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:portType name="MessengerSEI"> <wsdl:operation name="processGetInfo"> <wsdl:input name="processGetInfo" message="tns:processGetInfo"> </wsdl:input> <wsdl:output name="processGetInfoResponse" message="tns:processGetInfoResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="process"> <wsdl:input name="process" message="tns:process"> </wsdl:input> <wsdl:output name="processResponse" message="tns:processResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="getVersion"> <wsdl:input name="getVersion" message="tns:getVersion"> </wsdl:input> <wsdl:output name="getVersionResponse" message="tns:getVersionResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:portType> <wsdl:binding name="MessengerServiceSoapBinding" type="tns:MessengerSEI"> <soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="processGetInfo"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="processGetInfo"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="processGetInfoResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="process"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="process"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="processResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="getVersion"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="getVersion"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="getVersionResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="MessengerService"> <wsdl:port name="MessengerSEIPort" binding="tns:MessengerServiceSoapBinding"> <soap12:address location="http://localhost:9090/MessengerSEIPort"/> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions>

Порядок передачи данных:

При обращении к Дуплу 2 ПО передачи данных АПК ВФ вызывает метод process, которому передает сообщение message с (комплексными) полями проездов trCheckIn (обязательная часть сообщения) и (необязательным) массивом дополнительных фотоматериалов с (комплексными) полями «photoExtra».

Сообщение о проезде (поле) trCheckIn в свою очередь состоит из полей:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "v_azimut" | decimal | азимут (градусах от 0 до 360. север это 0 ) |
| "v_camera" | string | камера |
| "v_camera_place" | string | расположение камеры. Значение данного поля обрежется до 100 первых символов |
| "v_direction" | string | направление движения транспортного средства (см. Справочник «Направления движения») |
| "v_gps_x" | decimal | x координата gps: градусы долготы |
| "v_gps_y" | decimal | y координата gps: градусы широты |
| "v_lane_num" | int | номер полосы |
| "v_parking_num" | int | номер парковки |
| "v_parking_zone" | int | номер зоны парковки |
| "v_photo_grz" | base64Binary | Фотография ГРЗ (строка, в кодировке base64) |
| "v_photo_ts" | base64Binary | Фотография транспортного средства (строка, в формате base64) |
| "v_pr_viol" | int[] | признак нарушения. Массив кодов нарушений. (см. Справочник «Коды нарушений») |
| "v_recognition_accuracy" | decimal | точность распознавания регистрационного номера (от 0 до 100) |
| "v_regno" | string | регистрационный номер |
| "v_regno_color_id" | int | цвет номерного знака (см. Справочник «Цвет пластины ГРЗ») |
| "v_regno_country_id" | string | страна номерного знака (идентификатор 3 символа, латиница, в соответствии с ISO3166) |
| "v_speed" | decimal | скорость |
| "v_speed_limit" | int | предел скорости |
| "v_time_check" | dateTime | Дата и время проезда |

Сообщение о дополнительной фотографии (поле) «photoExtra» состоит из полей:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "v_frame_datetime" | dateTime | Дата и время кадра. Если это поле отсутствует, то подразумевается что дата-время кадра такое же как и время проезда |
| "v_photo_extra" | base64Binary | фото, строка в формате base64 |
| "v_type_photo" | string | тип дополнительной фотографии |

Ответ веб-сервиса «processResponse» имеет одно поле return

В поле return возвращается true в случае успеха передачи данных. В случае ошибки вместо ответа «processResponse»  возвращается  ответ в режиме ошибки (soap:Fault) с содержанием структуры duploFault.

Ответ в режиме возврата ошибки ,   DuploFault

Структура DuploFault содержит 2 поля

| faultCode | string | код ошибки |
| --- | --- | --- |
| faultMessage | string | Сообщение об ошибке |

В режиме DuploFault возвращается несколько типов кодов ошибок:

1.Ошибки валидации данных о проезде:

"100" -  Передано пустое сообщение;

"101 -  Передано сообщение без данных о проезде

"102" - В сообщении нет идентификатора камеры

"103" - Требуется не пустой идентификатор камеры

"104" -Не передано время проезда.

2. Пользовательские ошибки сохранения данных проезда в БД Траффик  (TRAFFIC-ERROR), например, дубликат проезда или отсутствие камеры в справочнике камер ЦАФАП. (В этом случае повторную отсылку данных проезда отправлять не надо).

"200" - текст ошибки (TRAFFIC-ERROR)

3. SQL-ошибки СУБД при сохранении данных проезда в БД Траффик (SQL-ERROR). Код ошибки - это 5-ти значный код PostgreSQL (и префикс “SQL_”), например

"SQL_08003" -  connection_does_not_exist

"SQL_08006" -  connection_failure

текст SQL-ошибки НЕ передаётся, передается строка "SQL-ERROR"

Коды ошибок см. http://www.postgresql.org/docs/current/static/errcodes-appendix.html

Во всех случаях, за исключением ошибок соединения с базой-роутером [а именно для кодов "08003" и  "08006"], повторная отсылка данных на сервер бессмысленна. (требуется разбор инцидента, как правило - это ошибки ограничений логической целостности СУБД, не перекрытые входной валидацией самого сервиса, и не перекрытые пользовательскими ошибками СУБД. Например NULL в not nullable полях, или же превышение длины текстовых полей и т.п.).

Единственным заведомым исключением являются ошибки соединения сервиса с СУБД-роутером.

(В случае ошибок  "SQL_08003" и  "SQL_08006" требуется повторная отсылка данных проезда. После восстановления соединения).

Сервисные функции:

Используются для диагностики АПК ВФ. Позволяют получить информацию о камере, которая находится в справочнике камер ЦАФАП и сравнить с настройками ПО АПК ВФ. Для этого используется SOAP функция processGetInfo с параметром camera (идентификатор камеры) :

Функция processGetInfo возвращает ответ processGetInfoResponse со следующими полями:

| поле | тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "azimut" | decimal | азимут |
| "camera" | string | камера |
| "camera_place" | string | расположение камеры |
| "camera_model" | string | модель камеры |
| "camera_id" | int | код-идентификатор камеры в ЦАФАП |
| "gps_x" | decimal | x координата gps |
| "gps_y" | decimal | y координата gps |
| "lane_num" | int | номер канала |
| "p_node" | int | номер ноды Траффика |
| "print_name" | string | Идентификатор камеры для постановления |
| "priz_arh" | string | признак перевода камеры в архив |
| "serial_no" | string | заводской номер камеры |
| "type" | string | тип камеры |
| "v_class" | string | класс камеры |

В случае ошибки возвращается ответ со структурой DuploFault.

Функция getVersion – сервисная функция, возвращающая версию сервиса “Дупло 2”. можно использовать в целях логирования (на стороне SOAP-клиента записывать в лог версию SOAP-сервера с которой было взаимодействие). а также можно использовать для легковесной проверки доступности сервиса, перед началом отправки серии проездов.Справочники :

Справочник «Направление движения»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| Null (пустое значение) | ТС стоит |
| 1 | к видеодатчику |
| 0 | от видеодатчика |

Справочник «Цвет пластины ГРЗ»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Белый |
| 1 | Желтый |
| 2 | Синий |
| 3 | Красный |
| 4 | Черный |

Справочник «Коды нарушений»

| Код | Тип нарушения | Нарушение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скорость | Превышение скорости | Приходит с АПК ВФ и преобразуется в 21-24 |
| 3 | Ж/д переезд | Проезд ж/д переезда на запрещ.сигнал светофора |  |
| 4 | Расположение ТС | Выезд на сторону встречного движения |  |
| 5 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС (кроме Москва,СПб) |  |
| 6 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 7 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС на пешеходном переходе |  |
| 8 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС |  |
| 10 | Перекресток | Проезд на запрещающий сигнал светофора | ч.1 ст.12.12 (1000р) |
| 11 | Парковка | Нарушение порядка оплаты парковки |  |
| 12 | Парковка | Нарушение правил остановки на местах для инвалидов |  |
| 15 | Парковка | Остановка в тоннеле |  |
| 16 | ПМТ | Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных ТС |  |
| 17 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС на тротуаре |  |
| 18 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 19 | Парковка | Нарушение правил стоянки по нечетным числам | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 20 | Парковка | Нарушение правил стоянки по четным числам | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 30 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка) | ч.2 ст.12.12 (800р) |
| 31 | Ручное распознавание | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | ст.12.6 (500р) |
| 32 | Ручное распознавание | Нарушение правил пользования телефоном водителем | ст.12.36.1 (300р) |
| 33 | Ограничение въезда | Нарушение ограничения экологического класса (разрешен 3 и выше) |  |
| 41 | Кирпич | Трамвайные пути попутного направления под кирпич | ст.12.16.1 (300р) |
| 42 | Расположение ТС | Выезд на трамвайные пути встречного направления | ст.12.15.3 (1000р), 12.15.4 (5000р) |
| 51 | Парковка | Остановка ближе 15м от мест остановки маршрутных ТС или такси | п.12.4 ПДД, ч.3.1(1000р) и ч.6 (3000) ст.12.19 |
| 52 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС кроме инвалидов (знак 3.27 с табличной 8.18) |  |
| 53 | Парковка | Нарушение правил остановки в местах стоянки легковых такси |  |
| 54 | Расположение ТС | Движение по обочине | ст.12.15.1 |
| 55 | Расположение ТС | Движение по велосипедным дорожкам | ст.12.15.2 |
| 56 | Расположение ТС | Движение по пешеходной дорожке | ст.12.15.2 |
| 57 | Расположение ТС | Движение по тротуару | ст.12.15.2 |
| 58 | Очередность | Непредоставление преимущества пешеходам | ст.12.18 |
| 59 | Очередность | Непредоставление преимущества велосипедисту | ст.12.18 |
| 60 | Перекресток | Выезд на перекресток в случае затора | ст.12.13.1 |
| 63 | Расположение ТС | Поворот направо в нарушение требования знаков |  |
| 64 | Ограничение въезда | Въезд под знак 3.4 | ст.12.16.7 (Москва) |
| 65 | Парковка | Нарушение порядка оплаты парковки (паркнет) | без запросов в АИС МПП (считаем разу, что штрафовать) |
| 66 | ПМТ | Движение такси по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич |  |
| 67 | Расположение ТС | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | ст.12.16.3 (5000р) |
| 71 | Парковка | Нарушение правил остановки во втором ряду | ст.12.19.3.2 (1000р) и ч.6 (3000р) |
| 72 | Кирпич | Попутное направление под кирпич | ст.12.16.1 (500р) |
| 73 | Парковка | Нарушение правил остановки автобусов (знак 3.27 с табличной автобус) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 74 | Парковка | Нарушение правил остановки грузового транспорта (знак 3.27 с табличкой грузовое ТС) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 75 | Парковка | Нарушение правил стоянки автобусов (знак 3.28 с табличной автобус) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 76 | Парковка | Нарушение правил остановки грузового транспорта (знак 3.28 с табличкой грузовое ТС) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 77 | Расположение ТС | Движение грузового транспорта далее второй полосы |  |
| 78 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора на полосу реверсивного движения | ч.1 ст.12.12 (1000р) + повторность |
| 79 | Расположение ТС | Несоблюдение направления движения по полосам (разметка) | ст.12.16.1 |
| 80 | Расположение ТС | Пересечение сплошной линии 1.1 | ст.12.16.1 |
| 81 | Расположение ТС | Пересечение островка 1.16.1-3 | ст.12.16.1 |
| 82 | Парковка | Нарушение правил остановки на местах для резидентов (знак 3.27 с табличкой резидент) | ст.12.16.1 |
| 83 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак) | ч.2 ст.12.12 (800р) |
| 84 | Парковка | Нарушение правил стоянки на местах для льготников |  |
| 85 | Расположение ТС | Движение по разделительной полосе | ст.12.15.1 (1500р) |
| 86 | Парковка | Остановка на направляющем островке |  |
| 87 | Парковка | Нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения др. ТС |  |
| 88 | Платон | Нарушение порядка оплаты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам фед.значения |  |
| 89 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич |  |
| 90 | Расположение ТС | Поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой | 12.16.2 |
| 91 | Парковка | Парковка на газоне |  |
| 92 | Расположение ТС | Движение по трамвайным путям через перекресток |  |
| 93 | Расположение ТС | Поворот налево в нарушение требования знаков |  |
| 94 | Расположение ТС | Пересечение сплошной линии 1.2 | ст.12.16.1 |
| 95 | Кирпич | Попутное направление под кирпич (кроме такси) |  |
| 96 | Парковка | Нарушение правил парковки на местах для электромобилей | ст. 12.19 ч.1 |
| 97 | Парковка | Нарушение способа постановки на стоянку (без таблички) | ст. 12.19 ч.1 |
| 98 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС (разметка 1.4) | ст. 12.16 ч.5 |
| 99 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС (разметка 1.10) | ст. 12.16 ч.5 |
| 100 | Парковка | Нарушение способа постановки на стоянку (знак 6.4 с табл. 8.6.1 - 9) | ст. 12.19 ч.5 |
| 101 | Парковка | Нарушение правил парковки в местах для грузовиков (знак 6.4 с табличкой 8.4.1) | ст. 12.16 ч.4-5 |
| 102 | Парковка | Нарушение правил парковки в местах для автобусов (знак 6.4 с табличкой 8.4.4) | ст. 12.16 ч.4-5 |
| 103 | Расположение ТС | Движение прямо в нарушение требования знаков | ст. 12.16 ч.1 |
| 104 | Расположение ТС | Движение между полос | ст. 12.15 ч.1 |
| 105 | Перекресток | Проезд без остановки (стоп-линия) | ст. 12.16 ч.1 |
| 106 | Перекресток | Проезд без остановки (край проезжей части) | ст. 12.16 ч.1 |
| 107 | Расположение ТС | Движение грузового ТС более 2,5 т. в левой полосе | ст. 12.15 ч.1 |
| 108 | Парковка | Остановка на автомагистрали | ст. 12.11 ч.1 |
| 109 | Парковка | Остановка на перекрестке | ст. 12.19 ч.5 |
| 110 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию | ст. 12.12 ч.2 |
| 111 | Расположение ТС | Движение по пешеходной дорожке (знак 4.5.1) | ст. 12.15 ч.2 |
| 112 | Расположение ТС | Поворот налево не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 113 | Расположение ТС | Поворот направо не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 114 | Расположение ТС | Разворот не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 115 | Расположение ТС | Поворот с ПМТ направо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 |
| 116 | Расположение ТС | Движение по ПМТ прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 |
| 118 | Расположение ТС | Движение задним ходом | 12.14 ч.2 |
| 127 | ДХО | Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток | 12.20 |
| 133 | ДХО | Езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток | 12.20 |
| 134 | Ручное расположение | Нарушение пассажиром правил применения ремней безопасности | 12.6 |
| 200 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимых габаритов на величину не >10см | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 201 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимых габаритов на величину >10, но не >20см | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 202 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимых габаритов на величину >20, но не >50 см | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 203 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимых габаритов на величину >50см | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 204 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой массы на величину >2, но не >10% | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 205 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой массы на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 206 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой массы на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 207 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой массы на величину >50% | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 208 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >2, но не >10% | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 209 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 210 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 211 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >50% | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 214 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанных в разрешении габаритов на величину >10, но не >20см | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 215 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанных в разрешении габаритов на величину >20, но не >50 см | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 216 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении массы на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 217 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении массы на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 218 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении нагрузки на ось на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 219 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении нагрузки на ось на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 220 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС на тротуаре (знак 3.27) | ст. 12.16.5 (3000) |

Справочник «Тип дополнительной фотографии»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0 | крупный план АМТС |
| 1 | Панорама (привязка к месту нарушения) |
| 2 | Видео (webm) |
| 3 | Видео (mp4) |
| 4 | Документ (pdf) |
| 5 | Документ (xml) |
| x | Параметры дополнительной фиксации (hstore) |
| a | Фото ТС для печати в постановлении (jpeg) |
| @ | Мета-информация (JSON) с дополнительной служебной информацией, различного характера в зависимости от источника фиксации. Корневой уровень этого JSON-дерева должен содержать Object-элемент с именем – название типа источника meta-информации. А уже внутри этого Object-элемента — непосредственно все данные |