Приложение №2

к Концессионному соглашению о создании объекта информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющих в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области»

от 28.12.2024 года № ____________

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

- 1.	Описание Объекта Соглашения

Объектом Соглашения являются программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (объекты информационных технологий), а также технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления эксплуатации:

- 1)	Платформа мониторинга показателей БДД Вологодской области;

- 2)	Специальное программное обеспечение автоматизированной системы эксплуатации системы безопасности дорожного движения;

- 3)	Система прогнозирования и аналитики ДТП;

- 4)	Вычислительные мощности и технологическое оборудование;

- 5)	Стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, размещаемые на улично-дорожной сети Вологодской области;

Создаваемый аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» должен иметь следующий функционал:

## 1.1	Функциональные требования к Платформе мониторинга показателей БДД Вологодской области

Платформа мониторинга показателей БДД Вологодской области (далее Платформа) предназначена для обеспечения единого интерфейса взаимодействия со специальным программным обеспечением, входящим в состав «Автоматизированной системы эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области».

Платформа обеспечивает сбор и консолидацию данных от объектов системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, статистическую обработку данных и предназначена для внутренних пользователей, эксплуатирующих и обеспечивающих эксплуатацию Платформы в предусмотренных режимах функционирования:

- 1)	Администратор платформы;

- 2)	Эксплуатирующие организации.

Состав и основные функции системы:

- 1)	Администрирование:

- -	администрирование прав доступа пользователей;

- 2)	Визуализация данных:

- -	визуализация на картографической подложке геоинформационных объектов, получаемых из подсистем (ДТП, очаги, мероприятия, КФВФ, рубежи, границы административно-территориальных образований);

- -	визуальное представление объектов в зависимости от их характеристик (типы, статусы объектов);

- -	предоставление интерактивных функций (открытие карточки объекта для просмотра детализированной информации, редактирование данных в том числе геометрии для объектов, поддерживающих эту возможность) для работы с объектами непосредственно на картографической подложке.

- -	использование картографических подложек (подложка OSM) с возможностью выбора темы представления: Светлая, Темная, Спутник.

- 3)	Построение отчетов:

- -	Сбор данных из подсистем с возможностью вывода полученной информации для анализа в табличном или графическом виде с возможностью выгрузки данных, если это предусмотрено.

Функциональные требования к Платформе представлены в п.2.4 документа «П3 Требования к проектированию, созданию, эксплуатации объекта соглашения»

- 1.2	Функциональные требования к Специальному программному обеспечению (СПО)

- 1.2.1	Специальное программное обеспечение «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры»

Комплекс СПО «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры» состоит из компонентов:

-	Подсистема технического учета (ТУ);

-	Подсистема управления заявками (УЗ);

-	Подсистема технического мониторинга (ТМ);

-	Подсистема бизнес-мониторинга (БМ);

-	Подсистема обновления КФВФ;

-	Подсистема хранения проездов КФВФ;

-	Подсистема сбора и маршрутизации проездов КФВФ.

Функциональные требования к перечисленным подсистемам представлены в п.2.5 документа «П3 Требования к проектированию, созданию, эксплуатации объекта соглашения».

## 1.2.2	Система прогнозирования и аналитики ДТП

Система прогнозирования и аналитики ДТП (далее – СПАД) предназначена для сбора и анализа данных по аварийности.

Система прогнозирования и аналитики ДТП выполняет следующие функции:

	Сбор и анализ данных о состоявшихся авариях (места, обстоятельства, причины, тяжесть последствий);

	Автоматический расчет очагов аварийности ДТП вне населенных пунктов на основании данных о ДТП;

	Аналитика эффективности принимаемых мер по повышению БДД в местах аварийности;

	Подготовка аналитических и регулярных отчетов о состоянии аварийности;

	Отображение на карте мест ДТП, очагов ДТП, мероприятий с возможностью просмотра карточек с детальной информацией;

	Прогнозирование аварийности. Система отображает на графике "Количество погибших в ДТП" линию прогноза по количеству погибших на текущий и два последующих месяца. Прогнозирование показателей аварийности проводится на основе простой линейной регрессии после предварительной нормировки данных за 5 лет.

Функциональные требования к перечисленным подсистемам представлены в п.2.6 документа «П3 Требования к проектированию, созданию, эксплуатации объекта соглашения»

- 1.3	Общие требования к серверному и технологическому оборудованию

Серверное оборудование должно обеспечивать стабильное функционирование в режиме 24х7 на вычислительных мощностях и общесистемном ПО (включая операционные системы и системы управления базами данных).

Концессионер обязуется обеспечить предоставление вычислительных мощностей, необходимых для функционирования Объекта Соглашения. Допускается территориально распределенная архитектура в т.ч. с применением облачных технологий.

- 1.4	Функциональные требования к комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД

- 1.4.1	Общие требования к стационарным комплексам фотовидеофиксации (КФВФ)

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов:

- -	требованиям ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования»;

- -	Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (п. 3 ч.3 ст.1);

- -	приказу МВД России от 08.11.2012 № 1014 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним» (раздел 5);

- -	Федеральному закону от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ) (ст.26.8).

КФВФ должен являться средством измерения, внесенным в Государственный реестр средств измерений.

КФВФ должны быть согласованы к применению федеральным казенным учреждением «Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»

КФВФ должен обеспечивать:

- -	автоматическое измерение скоростей, определение положения всех ТС в зоне контроля и их фотофиксацию;

- -	контроль всех целей в обоих направлениях движения;

- -	соответствие значения зафиксированной скорости ТС, ГРЗ которого был распознан;

- -	включение/отключение новых форматов ГРЗ;

- -	определение географических координат места нарушения ПДД с помощью модуля навигации ГЛОНАСС;

- -	автоматическое сохранение данных о зафиксированных нарушениях в энергонезависимой памяти КФВФ;

- -	синхронизацию встроенных часов КФВФ с системой спутниковой навигации;

- -	ведение журнала событий и действий пользователя КФВФ;

- -	защиту встроенного программного обеспечения и данных от несанкционированных изменений;

- -	автоматическое корректное выключение комплекса и повторный автоматический запуск при отключении и включении электропитания.

Данные о нарушении и проезде с КФВФ должны включать в себя набор фото-видеоматериалов и информации в соответствие с требованием ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования», а также возможность формирования видеозаписи ко всем фиксируемым нарушениям.

Должен присутствовать механизм проверки неизменяемости данных.

Должна быть обеспечена защита всех элементов КФВФ от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечено их функционирование во всем диапазоне рабочих температур.

- 1.4.2	Требования к конструкции стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД с установкой на объектах улично-дорожной сети Азимут-4 или его более новых модификаций

Комплекс фотовидеофиксации – комплекс контроля дорожного движения, предназначенный для измерения скорости движения приближающихся и удаляющихся ТС, значения текущего времени UTC(SU), определения координат комплексов, выделения и фиксации положения ТС относительно разметки на автомобильных дорогах и фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Требования к составным элементам комплекса:

- -	комплекс представляет собой единый корпус, объединяющий в себе специализированный компьютер со встроенным специализированным программным обеспечением, видеокамеру высокого разрешения, ИК систему освещения, радиолокационный модуль, порт Ethernet обеспечивающий скорость до 1000 Мбит/сек, аппаратуру Wi-Fi связи;

- -	внешний или внутренний модуль ГЛОНАС/GPS, обеспечивающий прием данных от глобальных навигационных спутниковых систем для расчета географических координат места положения комплекса (далее - модуль ГЛОНАС/GPS), синхронизации шкалы времени;

- -	уличный 4G/3G роутер с поддержкой PoE и двух SIM-карт;

- -	в необходимых случаях вспомогательное оборудование, не влияющее на метрологические характеристики и выполняющее функции распределения питания и обеспечения связи между компонентами комплекса и обеспечения связи с внешними информационными системами, включая программно-технические элементы защиты информации (ВРУ, ШПС и пр.); обеспечения полноты доказательной базы (обзорные ТВ датчики (ТВДО) и пр.).

Комплекс фотовидеофиксации должен быть укомплектован кронштейном, для размещения комплекса на мачте городского освещения (опоре).

В случае если по согласованному адресу размещения КФВФ, требуется разместить КФВФ на опоре, Концессионер обеспечивает закупку и установку соответствующих конструкций для размещения КФВФ.

Требования к электропитанию стационарного КФВФ:

- -	Питание: от сети переменного тока 220 В;

- -	Временный/аварийный режим питания: источник постоянного тока напряжением 10-30 В (в состав стационарно размещаемого оборудования не входит);

- Технологическое присоединение точек размещения КФВФ к сетям электропитания осуществляется в случаях экономической целесообразности, по сравнению с использованием автономных источников электропитания;

- В случае отсутствия возможности или экономической целесообразности присоединения к сетям электропитания, Концессионер предусматривает использование альтернативных источников электропитания (в этом случае автономные солнечные электростанции или иные альтернативные источники электропитания создаются концессионером и входят в состав объекта концессии). Сведения о применении альтернативных источников электропитания должны быть отражены в Проектной Документации.

- 2.	Технико-экономические показатели Объекта Соглашения, требования, предъявляемые к Созданию, реконструкции Объекта.

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Платформа мониторинга показателей БДД Вологодской области |  |
| Платформа мониторинга показателей БДД Вологодской области | Вновь создаваемый объект информационных технологий. Правообладатель: Концедент после завершения создания. Вид права: исключительное право Концедента. Разработчик: Концессионер. Включает в себя: - 1) Администрирование прав доступа пользователей; - 2) Визуализацию данных (на картографической подложке с предоставлением функций работы с объектами); - 3) Построение отчетов. ПО предназначено для обеспечения единого интерфейса взаимодействия со специальным программным обеспечением, входящим в состав «Автоматизированной системы эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области». |
| Специальное программное обеспечение автоматизированной системы эксплуатации системы безопасности дорожного движения |  |
| Специализированное программное обеспечение «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры» | Объект информационных технологий, в отношении которого Концедент приобретает права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии. Правообладатель: ООО «УРБАНТЕХ-ИТ». Вид права: предоставление Концеденту простой (неисключительной) лицензии. Разработчик: ООО «УРБАНТЕХ-ИТ». Включает в себя:  Подсистема технического учета (ТУ);  Подсистема управления заявками (УЗ);  Подсистема технического мониторинга (ТМ);  Подсистема бизнес-мониторинга (БМ);  Подсистема обновления КФВФ;  Подсистема хранения проездов КФВФ;  Подсистема сбора и маршрутизации проездов КФВФ. СПО предназначено для автоматизации деятельности сотрудников Заказчика, связанной с выполнением следующих задач: - 1) оперативное управление в процессах технической эксплуатации и технического обслуживания системы контроля безопасности дорожного движения; - 2) контроль состояния оборудования; - 3) контроль выполнения регламентов и нормативов в отношении процессов эксплуатации и технического обслуживания системы контроля безопасности дорожного движения; - 4) ряд задач технического учета. |
| Система прогнозирования и аналитики ДТП | Объект информационных технологий, в отношении которого Концедент приобретает права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии. Правообладатель: ООО «УРБАНТЕХ-ИТ». Вид права: предоставление Концеденту простой (неисключительной) лицензии. Разработчик: ООО «УРБАНТЕХ-ИТ». Включает в себя:  Сбор и анализ данных о состоявшихся авариях (места, обстоятельства, причины, тяжесть последствий);  Автоматический расчет очагов аварийности ДТП вне населенных пунктов на основании данных о ДТП;  Аналитика эффективности принимаемых мер по повышению БДД в местах аварийности;  Подготовка аналитических и регулярных отчетов о состоянии аварийности;  Отображение на карте мест ДТП, очагов ДТП, мероприятий с возможностью просмотра карточек с детальной информацией;  Прогнозирование аварийности. Система отображает на графике "Количество погибших в ДТП" линию прогноза по количеству погибших на текущий и два последующих месяца. Прогнозирование показателей аварийности проводится на основе простой линейной регрессии после предварительной нормировки данных за 5 лет. |
| Стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, размещаемые на улично-дорожной сети |  |
| Стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Азимут-4» и их более новые модификации | Назначение: Комплекс предназначен для автоматического контроля за дорожным движением на линейном участке дороги, фотофиксации транспортных средств (далее — ТС) в зоне контроля с записью времени фиксации, координат места расположения Комплекса и нарушения ПДД в зоне контроля с возможностью передачи данных в специальную информационную систему для формирования и хранения доказательной базы (фото-видеоматериалов). Функции:  Автоматическая фотовидеофиксация всех видов нарушений ПДД в зоне контроля шириной не более 4 рядов при использовании не менее 5-мегапиксельной камеры одновременно в попутном и/или встречном направлениях;  Распознавание ГРЗ (включая иностранные, не менее 5 государств по выбору Заказчика), одновременно находящихся в зоне контроля видеомодуля не менее 20 штук;  Фиксация всех проходящих в зоне контроля ТС (без формирования нарушения), в том числе с отсутствующим ГРЗ;  Измерение скоростей в диапазоне от 0 до 350 км/ч;  Возможность объединения комплексов для измерения средней скорости на участке;  Автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств, типа ТС, марок и моделей ТС (в количестве не менее 900 шт.) в режиме реального времени. Количество - 200 шт. Характеристики:  Способ измерения скорости: радиолокационный;  Масса моноблока - не более 5 кг;  Габаритные размеры моноблока, не более: • длина 270 мм; • ширина 225 мм; • высота 165 мм. Метрологические характеристики:  Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС в диапазоне скоростей от 0 до 350 км/ч включительно, км/ч: а) при измерении на контролируемом участке: не хуже ±1; б) при измерении радиолокационным методом в зоне контроля: не хуже ±1;  Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени UTC (SU), мкс: не хуже ±1; Фиксируемые нарушения ПДД:  Нарушение правил остановки на местах для резидентов (при наличии данных из внешних ИС);  Движение по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств;  Движение задним ходом в запрещенных местах;  Нарушение правил проезда ж/д переезда;  Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;  Несоблюдение направления движения по полосам;  Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы;  Движение задним ходом по автомагистрали;  Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали;  Фиксация скорости движения ТС на протяженном участке дороги;  Нарушение правил размещения транспортного средства на газоне;  Движение по разделительной полосе;  Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения;  Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства;  Пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора;  Фиксация ТС, не прошедших технический осмотр (при наличии доступа к базе данных ТС, не прошедших технический осмотр);  Не представление преимущества пешеходу на пешеходном переходе;  Движение по обочине;  Выезд на перекресток в случае возникновения затора;  Нарушение правил стоянки по нечетным числам;  Проезд на запрещающий сигнал светофора;  Нарушение правил оплаты парковки (при наличии доступа к информационной системе управления платными парковками);  Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах;  Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на местах стоянки легковых такси;  Выезд на трамвайные пути встречного направления;  Нарушение правил остановки транспортных средств;  Нарушение правил маневрирования;  Нарушение правил остановки на островках безопасности;  Движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов;  Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;  Нарушение правил остановки (ближе 15 м) в местах остановки маршрутных транспортных средств или такси;  Нарушение правил остановки транспортных средств на тротуаре;  Нарушение правил стоянки по четным числам;  Нарушение правил остановки транспортных средств на местах для инвалидов (при наличии данных из внешних ИС);  Нарушение правил применения ремней безопасности (водителем и передним пассажиром);  Нарушение правил остановки транспортных средств на пешеходном переходе;  Нарушение правил стоянки транспортных средств;  Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке (при наличии доступа к информационной системе управления платными парковками);  Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (при наличии доступа к базе данных ОСАГО);  Нарушения установленного скоростного режима;  Нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств на велодорожке;  Нарушение правил применения световых приборов (движение без света фар или ДХО днем, движение без ближнего света фар ночью) |
| Серверное и технологическое оборудование, система защиты информации |  |
| Серверное оборудование | Расположение (уточняется в ходе Проектирования в соответствии с Приложением № 3). Количество (уточняется в ходе Проектирования в соответствии с Приложением № 3). Характеристики: (уточняется в ходе Проектирования в соответствии с Приложением №3) определяются с учетом потребности создаваемых объектов информационных технологий. |
| Технологическое оборудование | Расположение (уточняется в ходе Проектирования по результатам натурного обследования Имущества Концедента в соответствии с Приложением № 3). Количество (уточняется в ходе Проектирования по результатам натурного обследования Имущества Концедента в соответствии с Приложением № 3). Характеристики: (уточняется в ходе Проектирования по результатам натурного обследования Имущества Концедента в соответствии с Приложением № 3) определяются с учетом потребности создаваемых объектов информационных технологий. |

Дополнительные требования к Объекту Соглашения могут быть установлены в Соглашении, а также Приложениях к Соглашению.

# 3.	 Нормативные требования к Объекту Соглашения

Создаваемый аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» должен учитывать рекомендации следующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов, стандартов, регламентов:

## 3.1	В части создания Платформы мониторинга БДД, Системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры (СУМАОИ), Системы прогнозирования и аналитики ДТП (СПАД):

- -	ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- -	ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- -	ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;

- -	ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- -	ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- -	ГОСТ 19.301-79 «Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению».

- -	ГОСТ Р 27.001-2009 «Надежность в технике. Системы управления надежностью»;

- -	ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- -	ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- -	ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- -	ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;

- -	ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;

- -	ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- -	ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»;

- -	ГОСТ 34.201-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- -	ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на автоматизированные системы»;

- -	ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

## 3.2	В части комплексов ФВФ нарушений ПДД:

- -	Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (п. 3 ч.3 ст.1);

- -	приказ МВД России от 08.11.2012 № 1014 «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним» (раздел 5);

- -	Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ) (ст.26.8);

-	Федеральный закон от 29.05.2023 N 197-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- -	ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения»;

- -	ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования (с Поправкой)»;

- -	ГОСТ 26656-85 «Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования»;

- -	«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03»;

- -	ГОСТ 22261-94. «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

- -	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

- -	ГОСТ 12.2.091-2012 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования»;

- -	ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. ... Нормы и методы измерений»;

- -	ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;

- -	ГОСТ 30804.4.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»;

- -	ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)»;

- -	ГОСТ Р 53362-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний»;

- -	ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- -	ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (с Изменением № 1)»;

- -	ГОСТ 8.654-2016 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Фотометрия. Термины и определения»;

- -	ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы».

| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области Министр _______________ /Борисов Д.В./ | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью «МВС» Генеральный директор _______________ /Хазов Д.В. / |