Приложение №3

к Концессионному соглашению о создании объекта информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющих в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области»

от 28.12.2024 года № ____________

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СОЗДАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1.	Общие требования к проектированию Объекта Соглашения

В рамках Проектирования Объекта Соглашения Концессионер осуществляет:

## 1.1.	Натурное обследование предполагаемых мест размещения комплексов ФВФ нарушений ПДД

Натурное обследование производится в местах планируемого размещения комплексов ФВФ (КФВФ) в соответствии с предоставленным Концедентом адресного перечня размещения комплексов ФВФ, согласованным Концедентом с Территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел  в Вологодской области (Госавтоинспекция УМВД России по Вологодской области).

По результатам натурного обследования Концессионер предоставляет Концеденту комплект Паспортов зон контроля (ПЗК), подготовленные по заранее согласованной с Концедентом форме, в которых содержится следующая информация:

1)	номер рубежа;

2)	адрес установки КФВФ;

3)	координаты установки КВФВ;

4)	перечень возможных для фиксации нарушений;

5)	фрагмент карты местности, где находится зона контроля;

6)	фотографии проезжей части перед и за КФВФ;

7)	фотография опоры, на которой планируется размещение КФВФ;

8)	номер опоры, на которой планируется размещение КФВФ (при наличии);

9)	фотография, координаты и краткое описание точки подключения к электропитанию (при наличии), описание источника питания (при наличии).

## 1.2.	Проектирование АС в составе Объекта Соглашения

Проектная документация должна быть разработана в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для выполнения работ по созданию и внедрению Системы:

а) Этап «Формирование требований к АС»:

1)	Акт обследования объектов инфраструктуры;

2)	Паспорта зон контроля.

б) Этап «Техническое задание»:

1)	Техническое задание на создание аппаратно-программного комплекса «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области»;

2)	Техническое задание на создание СЗИ, включая Модель угроз, нарушителя безопасности информации.

в) Этап «Технический проект АС»:

1)	Ведомость технического проекта;

2)	Пояснительная записка к техническому проекту;

3)	Схема (структурная) комплекса технических средств;

4)	Схема функциональной структуры;

5)	Схема автоматизации;

6)	Описание программного обеспечения;

7)	Описание комплекса технических средств;

8)	Описание информационного обеспечения;

9)	Пояснительная записка к техническому проекту СЗИ;

10)	Схема структурная комплекса СЗИ;

11)	Схема функциональной структуры СЗИ;

12)	Описание организационной структуры СЗИ;

13)	Описание комплекса СЗИ;

г) Этап «Рабочая документация на АС»:

1)	Программа и методика предварительных испытаний;

2)	Спецификация оборудования и ПО;

3)	Ведомость покупных изделий;

4)	Расчёт вычислительных мощностей для серверов, входящих в состав АС;

5)	Программа опытной эксплуатации АС;

6)	Программа и методика комплексных испытаний, включая Порядок Приемки;

7)	Руководство пользователя ПО;

8)	Руководство администратора ПО;

9)	Руководство пользователя СЗИ;

10)	Руководство администратора СЗИ;

11)	Спецификация оборудования и ПО СЗИ;

12)	Ведомость покупных изделий СЗИ;

13)	Паспорт на Систему;

14)	Регламент эксплуатации и технического обслуживания АС;

д) Этап «Рабочая документация КФВФ»:

1)	Паспорт рубежа;

2)	Регламент эксплуатации и технического обслуживания;

По результатам разработки техническое задание, проектная документация направляются Концеденту на согласование, в течение 10 (десяти) рабочих дней Концедент согласует направленные документы или дает замечания и предложения. При отсутствии замечаний в указанный срок направленная документация считается согласованной.

## 1.3.	Проектирование рубежей контроля

Для каждого рубежа контроля подготавливается Паспорт Рубежа (ПР) по утверждённому Концедентом образцу.

В Паспорте Рубежа должна содержаться следующая информация:

1)	номер рубежа;

2)	модель КФВФ;

3)	тип КФВФ;

4)	количество камер КФВФ;

5)	адрес установки КФВФ;

6)	координаты установки КВФВ;

7)	направление фиксации;

8)	перечень фиксируемых нарушений;

9)	погрешность;

10)	ПОДД с указанием места размещения КФВФ (в составе Исполнительной документации);

11)	фрагмент карты местности, где находится зона контроля;

12)	скриншот зоны контроля, сделанный с КФВФ (в составе Исполнительной документации);

13)	фотография опоры, с размещённым КФВФ (в составе Исполнительной документации).

Также разрабатывается типовая схема электроснабжения КФВФ.

## 1.4.	Взаимодействие с внешними информационными системами

В ходе проектирования, необходимо предусмотреть взаимодействие КФВФ  с информационной системой СПО «Паутина» ЦАФАП в ОДД Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

Система поддерживает следующие интеграционные возможности:

	подключение к ИС МВД (АИУС) посредством интеграции через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для загрузки информации о ДТП (организационную составляющую интеграции ЦОД и АИУС обеспечивает Концедент);

	прием проездов (в том числе с признаками нарушений) с комплексов ФВФ Концедента в формате «Дупло2» (описание взаимодействия приведено в приложении 3.1 Описание веб-сервиса «Дупло 2»). В случае изменения протокола взаимодействия с ПО Паутина Концессионер обеспечивает поддержку обновленного протокола взаимодействия.

	получение посредством обращения к внешнему API (техническую возможность передачи необходимых данных обеспечивает Концедент) сведений о комплексах ФВФ (при наличии технической возможности со стороны комплекса) Концедента и их атрибутов:

1)	Номер комплекса;

2)	Координаты и адрес размещения;

3)	Время работы (в секундах) от питания (по дням и по часам) с момента последней перезагрузки комплекса (в случае, если комплекс предоставляет такие данные);

4)	Время работы (в секундах) в режиме фиксации (по дням и по часам) с момента последней перезагрузки комплекса (в случае, если комплекс предоставляет такие данные);

5)	Кол-во зафиксированных проездов за выбранный интервал дат (в случае, если комплекс предоставляет такие данные);

6)	Кол-во зафиксированных проездов с признаком нарушения за выбранный интервал дат (в случае, если комплекс предоставляет такие данные);

7)	Информация о поверке комплекса: номер свидетельства о поверке и до какого числа она действует;

8)	Дата и время на комплексе, а также временная зона, в которой работает комплекс (в случае, если комплекс предоставляет такие данные);

9)	Обзорные фото с комплекса без обработки (в случае, если комплекс предоставляет такие данные);

10)	Последний зафиксированный проезд с признаком нарушения;

11)	Последний зафиксированный проезд;

12)	Дополнительные технические характеристики комплекса (в случае, если комплекс предоставляет такие данные), такие как:

a.	загрузка процессора;

b.	объем памяти (свободно/всего);

c.	объем в хранилище данных (свободно/всего).

13)	Время проезда на комплексах Концедента должно содержать информацию о таймзоне в составе метаданных.

## 1.5.	Специальные требования к проектированию Объекта Соглашения

## 1.5.1 Специальные требования к проектированию информационных систем

Проектируемые информационные системы Объекта концессионного соглашения должны соответствовать следующим требованиям:

1)	Структура баз данных должен быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базах данных Системы.

2)	Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных.

3)	Информационное обеспечение Системы должно обеспечивать:

	возможность ввода, обработки, накопления и хранения информации, необходимой для реализации функций Объекта концессионного соглашения;

	представление информации в форме, удобной для работы пользователя, в соответствии с установленным разграничением доступа;

	актуальность и достоверность информации в базах данных, его хранение с необходимой избыточностью, а также контроль полноты и непротиворечивости вводимой информации;

	отсутствие потери точности информации при сборе, хранении, обработке и предоставлении информации во внешние системы.

4)	Требования к составу, структуре и способам организации данных.

Разрабатываемая структура баз данных и способы их организации в Системе должны соответствовать следующим требованиям, общепринятым для современных информационных систем. А именно, независимость базы данных от аппаратной платформы, независимость от сетевого протокола и возможность работы в гетерогенной среде; обеспечение целостности данных; кластеризация и секционирование данных.

5)	Требования к обеспечению контроля, хранения, обновления и восстановления данных.

Система должна обеспечивать контроль корректности загружаемых данных, контроль ввода и обработки данных, контроль целостности данных и защиты их от разрушения вследствие некорректных действий пользователей. Восстановление данных должно выполняться штатными средствами СУБД.

6)	Требования к лингвистическому обеспечению.

Интерфейс Системы должен быть реализован на русском языке.

7)	Требования к инфраструктуре ЦОД.

Инфраструктура ЦОД для размещения СПО АС, должна отвечать следующим критериям:

	ЦОД должен соответствовать  уровню доступности категории Tier 2 или выше;

	Соответствовать Федеральному закону «О персональных данных» и иметь сертификат соответствия 152-ФЗ с уровнем защиты УЗ-3 или выше;

	Иметь аттестат соответствия для размещения государственных информационных систем третьего класса защищенности (К3) или выше;

	Иметь необходимые лицензии Роскомнадзора  на оказание услуг связи и оказанию телематических услуг связи;

	Иметь лицензии ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

8)	Требования к средствам защиты информации в создаваемой Системе

Класс защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры центра обработки данных, не должен быть ниже класса защищенности информационной системы

Меры защиты информации в создаваемой Системе должны удовлетворять третьему классу защищенности информационной системы (К3) в соответствии с требованиями Приказа ФСТЭК № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» и включать:

	механизмы идентификации и аутентификация пользователей как внутренних, так и внешних

	обеспечивать сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности.

	антивирусную защиту.

	механизмы выявления, анализа уязвимостей информационной системы.

	инструменты контроля работоспособности и правильности функционирования программного обеспечения и вычислительного комплекса

	обеспечивать возможность восстановления программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, при возникновении нештатных ситуации и сбоев

	обеспечивать защищенность среды виртуализации

9)	Общие требования к ПО.

Системное, прикладное и специализированное программное обеспечение АПК АС не должно иметь иностранного происхождения при этом допускается применение программного обеспечения с открытым исходным кодом

## 1.5.2 Специальные требования к проектированию комплексов ФВФ нарушений ПДД

При проектировании рубежей контроля руководствоваться требованиями ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения», а также требованиями Федерального закона от 29 мая 2023 г. N 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 1.6 Требования к документированию проектирования Объекта концессионного соглашения

Формальное полное соответствие рабочей документации требованиям ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» по составу и структуре разделов не требуется. При этом должно быть достигнуто адекватное описание основных технических решений, включая описание структуры подсистемы, средств и способов связи для информационного обмена между компонентами подсистемы, решения по взаимосвязям со смежными системами и других решений, достаточное для подготовки персонала, эксплуатации и сопровождения по всем позициям, определяемым руководящим документом ГОСТ Р 59795-2021.

Текстовые документы оформляют на листах формата А4. Текстовые документы могут быть оформлены без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объёмом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания. При необходимости отдельные документы могут быть объединены в один документ или комплект документов.

Проектная документация передаётся на бумажных (два экземпляра) и на машинных носителях (flash-накопители). Текстовые и графические документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в исходном редактируемом формате, а также в формате *.pdf.

# 2.	Общие требования к созданию Объекта Соглашения

## 2.1	Создание информационных систем в составе Объекта Соглашения

Результатом создания информационных систем в составе Объекта Соглашения будут являться:

Вычислительные мощности со специальным ПО, обеспечивающими сбор, обработку, хранение, предоставление информации, получаемой от стационарных комплексов ФВФ нарушений ПДД;

Требования к ПО приведены в настоящем документе ниже.

Требования к оборудованию и его количеству содержатся в документе «П2 Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения, описание Иного имущества, передаваемого Концессионеру».

## 2.2	Создание комплексов ФВФ в составе Объекта Соглашения

Результатом работ по созданию комплексов ФВФ должны являться рубежи контроля, оборудованные комплексами ФВФ с вспомогательным оборудованием.

Место размещение комплекса ФВФ и направление фиксации должны соответствовать Паспорту рубежа контроля. Установленный на рубеже контроля комплекс ФВФ должен крепиться к опоре с помощью кронштейна, иметь свидетельство о поверке, паспорт и руководство по эксплуатации. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны быть завершены на комплексе ФВФ в полном объёме. Данные с комплекса ФВФ должны поступать в программное обеспечение АС и в ПО «Паутина» ЦАФАП в ОДД Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

## 2.3	Требования по безопасности и безаварийности проведения СМР и ПНР

Концессионер должен выполнять работы с соблюдением требований обязательных нормативно-технических документов, определяющих данный вид деятельности в соответствии с Законодательством, и учётом рекомендательных нормативно-технических документов:

	наличие наряда-допуска на производство работ в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте и работе на автовышках»;

	наличие на автовышку сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

	наличие у персонала, проводящего работы, не ниже 2-й группы допуска по электробезопасности работы в электроустановках;

	наличие у персонала, проводящего работы, не ниже 1-й группы по безопасности работ на высоте.

## 2.4	Создание Платформы мониторинга показателей БДД Вологодской области в составе Объекта Соглашения

## 2.4.1 Требования к функции администрирования пользователей

Управление пользователями должно быть доступно в режиме администрирования и содержать меню для переходов к структурным разделам Платформы в соответствии с присвоенными пользователю правами доступа:

1)	Раздел «Администратор платформы»:

	«Роли и УЗ (учетные записи)» – для перехода к функционалу администрирования прав доступа пользователей;

	«Системные объекты» – для перехода к функционалу администрирования прав доступа к объектам.

2)	Управление разделами с доступом к данным подсистем (доступны пользователям в соответствии с заданными бизнес-ролями).

Список учетных записей должен содержать следующую информацию:

	Идентификатор пользователя;

	Учетная запись;

	Тип УЗ;

	Внешний ИД;

	ИД федерации;

	Наименование объекта;

	Заголовок УЗ;

	Создано;

	Изменено;

	Изменил;

	Создал;

	Дата начала;

	Дата окончания;

	Дата удаления.

Платформа должна поддерживать следующие возможные действия с учетной записью для администратора:

1)	Создать. Создается новая учетная запись для определенного сотрудника.

2)	Изменить. Изменение сведений об учетной записи и назначенных ролях.

3)	Обновить разрешения.

4)	Удалить. Производится логическое удаление записи. Учетная запись остается, но пользователь не сможет ей пользоваться.

5)	Заблокировать УЗ.  Дата окончания действия учетной записи становится текущая дата. После блокировки учетной записи пользователь не сможет войти в Систему.

6)	Разблокировать УЗ. Дата окончания действия учетной записи снимается. После разблокировки учетной записи пользователь может войти в Систему.

Функция назначения роли пользователю должна предоставлять возможность задавать роль в карточке пользователя с датой ее создания. Также, администратору должна быть доступна возможность редактирования и удаления созданной роли пользователя.

## 2.4.2 Требования к функции визуализация данных

Функционал визуализации данных должен обеспечивать доступ к разделу с картой (подложка OSM) для отображения следующих ГИС объектов:

	рубежи и комплексы из системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры (СУМАОИ) с возможностью фильтрации по принадлежности комплекса к группировке (комплексы, установленные по КС, и существующая группировка Концедента);

	ДТП, Очаги, Мероприятия из Системы прогнозирования и аналитики ДТП (СПАД).

Объекты должны отображаться на картографической подложке в соответствии с заданной геометрией.

Карты должны предусматривать:

	работу и отображение объектов выбранного слоя (слои должны быть доступны для выбора в меню карты);

	изменение масштаба (зума);

	при нажатии на объект должны выводиться карточка объекта или окно с краткой информацией по объекту.

Платформа должна обеспечивать возможность визуализации табличных данных (информация с атрибутами), предоставляемых подсистемами:

	по рубежам и комплексам из системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры (СУМАОИ);

	ДТП, Очагам, Мероприятиям из Системы прогнозирования и аналитики ДТП (СПАД).

## 2.4.3 Требования к функции построения отчетов

Платформа должна обеспечивать формирование отчетов для предоставления пользователю:

	статистики и статусов работы комплексов ФВФ за выбранный временной период с возможностью применения фильтра по типу и модели комплекса ФВФ;

	статистики по аварийности в местах установки комплексов ФВФ за выбранный год/года.

	отчеты о состоянии оборудования, представленные в виде информационных панелей за выбранный временной период:

o	наличие напряжения по каждому КФВФ;

o	наличие связи с КФВФ - графики с показателями сетевой доступности;

o	задержки при передаче данных – количество проездов в очереди на отправку с КФВФ в момент времени;

o	фиксации проездов - графики с количеством успешно отправленных проездов с КФВФ.

	отчет об эффективности эксплуатационных служб за выбранный временной период со статистикой заявок с заданным SLA в виде графика и детальной информацией по заявкам в виде таблицы;

	отчет о достижении SLA КФВФ в эксплуатации с агрегацией по дням;

	отчет о работе группировки комплексов за сутки в табличном виде. Содержащий адрес, номер, кол-во зафиксированных и переданных транспортных средств в СПО Паутина, количество зафиксированных и переданных нарушений в СПО Паутина. Для вывода отчета в интерфейс должны быть предусмотрены следующие фильтры: Интервал дат, модель комплекса, тип комплекса. Отчет должен ежедневно отправляться на указанный email.

Функционал построения отчетов должен поддерживать применение фильтров для сокращения выборки и выполнения аналитики.

Отчеты должны предоставляться отдельно по существующей группировке, новой группировке комплексов, а также совокупно по всем (общий отчет) группировкам комплексов.

## 2.5	Создание системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры Объекта Соглашения в составе Объекта Соглашения

## 2.5.1	Назначение системы

Система предназначена для автоматизации деятельности сотрудников Заказчика, связанной с выполнением следующих задач:

1)	оперативное управление в процессах технической эксплуатации и технического обслуживания системы контроля безопасности дорожного движения;

2)	контроль состояния оборудования;

3)	контроль выполнения регламентов и нормативов в отношении процессов эксплуатации и технического обслуживания системы контроля безопасности дорожного движения;

4)	ряд задач технического учета.

## 2.5.2	Функциональная архитектура «Системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры»:

В составе системы должны быть следующие подсистемы:

	Подсистема технического учета (ТУ);

	Подсистема управления заявками (УЗ);

	Подсистема технического мониторинга (ТМ);

	Подсистема бизнес-мониторинга (БМ);

	Подсистема обновления КФВФ;

	Подсистема хранения проездов КФВФ;

	Подсистема сбора и маршрутизации проездов КФВФ.

Система должна поддерживать разделение данных между разными группами пользователей в соответствии с их ролями в системе.

Функциональные требования к подсистемам представлены ниже.

## 2.5.3	Требования к функциям подсистемы ТУ

Подсистема ТУ обеспечивает централизованный технический учет и представление информации об оборудовании системы контроля безопасности дорожного движения. Подсистема ТУ должна быть хранилищем информации о комплексах фотовидеофиксации, рубежах их установки.

Подсистема технического учета должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. централизованный технический учет и представление информации об оборудовании системы контроля безопасности дорожного движения;

2. хранение информации о комплексах фотовидеофиксации, рубежах их установки;

3. ведение справочников с параметрами объектов;

4. ведение реестра рубежей установки КФВФ;

5. ведение реестра комплексов ФВФ;

6. возможность картографического представления информации;

7. возможность настройки прав доступа на основании ролевой модели;

8. возможность построения отчетов.

## 2.5.3.1	Требования к ведению справочников с параметрами объектов ТУ

Подсистема не должна позволять пользователям осуществлять создание новых справочников с параметрами объектов ТУ. Данное добавление должно быть доступно администраторам подсистемы.

Список и значения справочников, которые есть в ТУ, должны быть доступны пользователям для просмотра в модуле визуализации подсистемы.

Подсистема не должна позволять пользователям удалять существующие справочники с параметрами объектов ТУ.

Подсистема должна предоставлять пользователям возможность редактировать значения справочников в составе следующих операций:

1)	создание новой записи в справочнике;

2)	редактирование существующей записи в справочнике.

## 2.5.3.2	Требования к ведению рубежей установки КФВФ

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность создавать рубежи в модуле визуализации, в том числе на картографическом представлении.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность просмотра сведений о рубеже в модуле визуализации, на следующих представлениях:

1)	табличное представление;

2)	карточка с детальной информацией о рубеже;

3)	картографическое представление.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность поиска рубежей установки КФВФ по всем атрибутам рубежа.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность редактирования атрибутов рубежа.

Подсистема ТУ должна поддерживать возможность изменения состояний рубежа, в соответствии с его настроенным жизненным циклом.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность прикрепления файлов-вложений к рубежу. Пользователь должен иметь возможность группировать файлы-вложения в папки.

Подсистема ТУ должна поддерживать возможность пользовательского удаления существующих рубежей.

## 2.5.3.3	Требования к ведению комплексов фото- видеофиксации

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность создания КФВФ, посредством модуля визуализации.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность просмотра сведений о КФВФ в модуле визуализации, на следующих представлениях:

1)	табличное представление;

2)	карточка с детальной информацией о КФВФ;

3)	картографическое представление.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность просмотра данных об администрировании этим КФВФ составов нарушений: вид нарушения; расписание обработки и фиксирования нарушений.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность поиска КФВФ по всем атрибутам КФВФ.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность редактирования атрибутов КФВФ.

Подсистема ТУ должна поддерживать возможность изменения состояний КФВФ, в соответствии с его настроенным жизненным циклом.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность прикрепления файлов-вложений к КФВФ.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность прикрепления КФВФ к рубежу, на котором этот КФВФ размещен.

Подсистема ТУ должна поддерживать возможность пользовательского удаления существующих КФВФ.

## 2.5.3.4	Требования к картографическому представлению объектов ТУ

Подсистема ТУ должна отображать объекты на открытых картографических основах (подложка OSM):

	Светлая;

	Темная;

	Спутник.

На картографической подложке подсистема ТУ должна отображать следующие объекты:

1)	КФВФ – Подсистема должна позволять просматривать основные атрибуты и вложения КФВФ, а также переходить на карточку КФВФ с картографического представления;

2)	Рубежи – Подсистема должна позволять создавать рубежи, просматривать основные атрибуты и вложения рубежа, а также переходить на карточку рубежа с картографического представления.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователю возможность фильтрации объектов на карте по атрибутам этих объектов.

Подсистема ТУ должна выделять объекты (цвет, значки) в зависимости от значений атрибутов объектов.

Картографическое представление должно поддерживать кластеризацию объектов при уменьшении масштаба карты.

Картографическое представление должно поддерживать возможность перехода к дополнительной информации об объекте.

## 2.5.3.5	Требования к отчетности

Подсистема ТУ должна предоставлять администратору возможность конфигурировать отчетные формы, позволяющие получать данные об объектах в разных разрезах.

В подсистеме ТУ должны быть преднастроены следующие отчетные формы:

1)	детализация обо всех комплексах. Форма должна представлять таблицу, колонки которой должны содержать детальные данные о комплексах в подсистеме;

2)	детализация обо всех рубежах. Форма должна представлять таблицу, колонки которой должны содержать детальные данные о рубежах в подсистеме;

3)	аудит. Форма должна содержать журнал действий пользователей по изменению атрибутов комплексов и рубежей;

4)	отчет по дорогам. Форма должна содержать данные о количестве комплексов и рубежей в подсистеме в разрезе автомобильных дорог, где они расположены.

Подсистема ТУ должна предоставлять пользователям возможность экспорта сформированного отчета в файл форматов .xlsx, .docx, .pdf.

## 2.5.4	Требования к подсистеме управления заявками (УЗ)

Подсистема УЗ является единственной мастер-системой для работы с заявками и должна обеспечивать автоматизацию процессов оперативного управления эксплуатацией и технического обслуживания оборудования системы контроля безопасности дорожного движения.

Подсистема управления заявками должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. обеспечивать автоматизацию процессов оперативного управления эксплуатацией и технического обслуживания оборудования системы контроля безопасности дорожного движения;

2. возможность управлять заявками и предоставляемыми сервисами;

3. возможность построения отчетов;

4. обеспечивать доступ и работу с заявками внешним клиентам в соответствии с назначенными правилами и правами;

5. возможность осуществлять отправку и\или получение заявок посредством электронной почты;

6. автоматизированную маршрутизацию заявок для каждого отдельного шаблона, настроенного для пользователей на основе типа его заявки или связанной услуги;

7. запуск процедуры согласования для новых заявок, в соответствии с выполненными настройками;

8.	автоматизировано создавать связанный набор нарядов для новой заявки, в соответствии с выполненными настройками;

9. предоставлять возможность настройки уведомлений по изменению состояния заявки:

	возможность произвольного форматирования уведомления в формате HTML;

	возможность запуска согласования по электронной почте, согласно настроенным SLA;

	возможность использования переменных атрибутов для формирования уведомлений.

10. автоматизировано контролировать срок выполнения заявки, а также учитывать статус текущего момента времени (рабочее/нерабочее) для принятия решения об автоматической эскалации заявки;

11. предоставлять пользователю возможность планирования запуска последовательности задач и автоматически запускать её выполнение, в соответствии с выполненными настройками;

12. выполнять автоматизированный контроль соответствия наборов атрибутов заявки, на основе настраиваемых матриц соответствия:

	сервис-влияние-SLA;

	сервис-срочность-влияние-SLA;

	срочность-влияние-приоритет;

	тип-срочность-влияние.

13. автоматизировано создавать заявки по ранее настроенным шаблонам: по расписанию, через заданный интервал или по дате;

14. формировать отчеты на основе данных и отображать их в виде графиков, диаграмм и таблиц с предустановленными отчетами:

	статистика по источнику регистрации заявок в различных временных разрезах;

	количество заявок для определенных состояний по исполнителям;

	количество заявок для определенных состояний по очередям.

15. возможность фиксации источника регистрации обращений;

16. возможность фильтрации заявок при визуализации по сервисам, очередям, заявителям.

## 2.5.5	Требования к подсистеме технического мониторинга (ТМ)

Подсистема должна обеспечивать сбор и анализ данных о техническом состоянии КФВФ, оборудования центра обработки данных и программного обеспечения.

Подсистема технического мониторинга должна выполнять следующие функции:

1. поддерживать взаимодействие с оборудованием и программным обеспечением по интерфейсам: ICMP, SNMP, HTTP, TELNET, SSH и ODBC.

2. поддерживать получение аварийных сигналов (SNMP-трапы), которые посылают сами технические средства.

3. настройку правил активации и деактивации аварийных сообщений по результатам сбора данных с оборудования.

4. автоматически выполнять активацию аварийных сообщений, в том числе ориентируясь на данные о техническом средстве из подсистемы технического учета, в случаях:

	выхода контролируемых параметров за допустимый порог;

	получения от технического средства сигнала, свидетельствующего об аварийном сообщении;

	недоступности технического средства в течение настроенного периода времени.

5. автоматически выполнять классификацию аварийных сообщений (оценку важности), в зависимости от настроенных правил классификации;

6. выполнять деактивацию аварийного сообщения, в случае соблюдения условий для деактивации аварийного сообщения (возврата значения контролируемого параметра в допустимые пределы; получения от технического средства сигнала, свидетельствующего о восстановлении штатного режима работы; восстановления сетевой доступности технического средства);

7. выполнять автоматическую отправку данных о фактах активации, изменения и деактивации аварийного сообщения в подсистему управления заявками для создания и изменения инцидентов;

8. должны быть предустановлены правила активации аварийных сообщений следующих категорий (при наличии технической возможности сбора перечисленных объектов):

	недоступность КФВФ;

	недоступность оборудования в центре обработки данных;

	расхождение данных о сетевой адресации технического средства между подсистемой технического учета и настроек самого технического средства;

	неисправность в настройке и работе электрооборудования;

	неисправность в настройке и работе сетевого оборудования;

	неисправность в настройке и работе системного программного обеспечения;

	отсутствие зафиксированных проездов в течение настроенного промежутка времени;

	отсутствие зафиксированных проездов с признаком нарушений в течение настроенного промежутка времени;

	истечение срока поверки технических средств, являющихся средствами измерений.

## 2.5.6	Требования к подсистеме бизнес-мониторинга (БМ)

Подсистема предназначена для расчета периодов неработоспособности, возникающих в следствие проблем с комплексами фотовидеофиксации.

Подсистема бизнес-мониторинга должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. хранить аварийные сообщения, сгенерированные при нарушении нормальной работы оборудования системы контроля безопасности дорожного движения;

2. вычислять показатели выполнения SLA группировкой КФВФ (без учета существующей группировки комплексов ФВФ Концедента);

3. вычислять количество часов простоя, вызванных неработоспособностью КФВФ;

4. распределение часов простоя КФВФ по причинам неработоспособности;

5. автоматизировать взаимодействие подсистемы с внешними системами;

6. предоставлять набор графических информационных панелей, на которых визуализируются данные о состоянии оборудования и периоды неработоспособности в разных срезах.

## 2.5.7	Требования к функциям подсистемы обновления КФВФ

Подсистема должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1.	хранить в БД информацию о комплексах, их типах;

2.	позволяет пользователю создавать, изменять/удалять и администрировать группы комплексов, сформированных по типу;

3.	позволяет загружать на сервер файлы обновлений, хранит эти файлы, позволяет в момент загрузки проводить версионирование этих файлов;

4.	хранить всю историческую информацию о пакетах обновлений для комплексов, их версии, даты загрузки на сервер;

5.	следить за актуальностью прошивок на комплексах;

6.	позволяет применять обновление к группе комплексов и контролировать применение пакетов обновлений к комплексам;

7.	выполнять обновления в автоматическом режиме.

Функционал подсистемы обновления комплексов предоставляется только для вновь устанавливаемых Концессионером КФВФ.

## 2.5.8	Требования к функциям подсистемы хранения проездов КФВФ

Источником данных является подсистема сбора и маршрутизации проездов КФВФ при наличии выделенного потока проездов.

Подсистема должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. в случае наличия согласия, предусмотренного  Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 г. № 752 "Об утверждении Правил передачи, приема и обработки информации, указанной в подпункте "б" пункта 2 части 9 и части 12 статьи 22.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел хранить фотоматериалы и метаинформацию о проездах в течение 2-х лет после даты проезда;

2. хранить последние обзорные фото с каждого КФВФ в течение заданного срока;

3. предоставлять информацию (с возможностью выгрузки) о проездах для просмотра пользователем, а также для других подсистем и модулей по существующей и вновь устанавливаемой группировке комплексов.

## 2.5.8.1	Требования к выгрузке фотоматериалов

Функционал должен обеспечивать:

	регистрацию заданий на выгрузку фотоматериалов по заданным критериям;

	предварительный просмотр фотоматериалов;

	формирование отчетов.

Задание на выгрузку фотоматериалов

Карточка задания на выгрузку должна содержать следующие атрибуты:

	Основные поля:

o	ГРЗ (Государственный регистрационный номер транспортного средства). Допустим поиск по маске или по регулярному выражению;

o	Начало интервала (дата и время);

o	Окончание интервала (дата и время);

o	Направление фиксации: встречное, попутное или не указано

o	Названия устройств (список комплексов ФВФ через запятую), если название не задано – в поиске участвуют все комплексы;

o	Скорость ТС с указанием бинарного отношения: меньше, равно или больше;

o	Наименование задания;

	Опциональные поля (при условии поддержки комплексами ФВФ):

o	Цвет;

o	Марка/Модель;

o	Тип ТС.

Также необходимо предусмотреть поиск материалов по пустым ГРЗ.

Реестр заданий на выгрузку должен включать в себя обязательные поля:

	ID задания;

	Наименование задания;

	ГРЗ;

	Время начала и окончания интервала;

	Ссылка для скачивания отчета (в этом поле может отображаться сразу несколько ссылок, если отчет состоит из нескольких частей);

	Дата создания записи;

	ФИО пользователя.

В реестре заданий должен быть настроен поиск и сортировка по всем столбцам.

Должны быть доступны следующие функции:

	«Подготовить фильтр проездов» - при нажатии вызывается форма регистрации задания на выгрузку ФМ;

	«Фото проездов» - отрывается форма просмотра проездов и фотоматериалов.

Форма просмотра фотоматериалов

Форма просмотра фотоматериалов должна содержать:

	таблицу с отфильтрованными проездами с возможностью «скрытия» строк;

	карту с указанием места проезда;

	фотоматериалы по каждому проезду с функцией увеличения масштаба выбранной фотографии;

	кнопку формирования задания на выгрузку отчета.

Требования к отчету

На титульном листе отчета должны отображаться атрибуты «Наименование задания», «Дата формирования» и критерии поиска.

Отчет должен включать в себя фотографии фиксаций проездов ТС с выводом метаданных:

	Название устройства (серийный номер);

	Адрес рубежа;

	Дата фиксации;

	ГРЗ;

	Скорость ТС;

	Ограничение скорости;

	Направление;

	Место фиксации;

	Широта и долгота.

Должна быть реализована функция выгрузки отчета в формате PDF.

## 2.5.9	Требования к функциям подсистемы сбора и маршрутизации проездов КФВФ

Подсистема должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1. приём потока данных о проездах с КФВФ;

2. обеспечивать отказоустойчивость и балансировку трафика, при первичной обработке потока данных, получаемых с КФВФ;

3. перенаправлять данные о проездах в подсистему хранения проездов;

4. осуществлять сбор информации о сетевых проблемах получения проездов (задержки/таймауты).

Функции подсистемы реализуются за счет установки и настройки сплиттера потоков данных.

## 2.5.10	Требования к настройке прав доступа

Администратором системы создаются учётные записи пользователей системы. При создании учётной записи пользователю выдаются уникальные логин и пароль, по которым подсистема в дальнейшем осуществляет аутентификацию пользователей.

Авторизация доступа пользователей к функциональным компонентам системы производится подсистемой на базе гибкой ролевой модели, которая первоначально разрабатывается при создании системы.

При наличии Active Directory, LDAP или другой внешней системы для управления учётными записями пользователей, система должна иметь возможность получать из них список пользователей и производить синхронизацию пользователей с настроенными в системе группами / ролями.

## 2.6	Создание системы прогнозирования и аналитики ДТП в составе Объекта Соглашения

Основные функциональные требования к Системе:

	Сбор и анализ данных о состоявшихся авариях (места, обстоятельства, причины, тяжесть последствий);

	Автоматизированный расчёт очагов ДТП по методике Росавтодора вне населенных пунктов;

	Аналитика эффективности принимаемых мер по повышению БДД в местах аварийности;

	Анализ данных по мероприятиям для определения эффективности их применения, что позволит максимально быстро и эффективно производить выбор мероприятий, оказывающих влияние на быстрое снижения аварийности и тяжести последствий от ДТП;

	Подготовка аналитических и регулярных отчетов о состоянии аварийности.

Конкретные и подробные требования к отдельным подсистемам перечислены ниже.

## 2.6.1	Требования к подсистеме «Общий аналитический дашборд»

«Общий аналитический дашборд» - главный раздел (экран) Системы, который отображается по умолчанию при авторизации пользователя.

В разделе должны содержаться вкладки:

	«Сводка»,

	«Диаграммы»,

	«Графики».

Вкладка "Сводка" предназначена для аналитического обзора данных и должна представлять следующие области:

1.	Таблицы с данными:

	ежедневный отчет о ДТП за последний день, за которое получено (загружено) последнее ДТП. Сравнение текущей недели с предыдущей. Абсолютные и относительные отклонения с аналогичным периодом прошлого года.

	статус по итогам за период от начала года по дату последнего полученного (загруженного) ДТП. Включает расчет абсолютных и относительных показателей для месяца и года с аналогичным периодом предыдущего года.

2.	Графики (столбчатые диаграммы) с выбором данных для отображения показателей БДД за последний день и за последние 8 дней: количество ДТП, погибло, ранено.

3.	Графики изменения показателей безопасности за последние пять лет в разрезе количества погибших в ДТП за истекшие месяцы текущего года. Прогноз аварийности со смертельным исходом на следующие три месяца проводится на основе простой линейной регрессии после предварительной нормировки данных за 5 лет.

4.	Тепловая карта с данными по показателям аварийности по округам с возможностью выбора периода по всему региону. При выборе области округа должно отображаться название территориального округа и количественные показатели параметров за выбранные периоды. Быстрые фильтры (за последний месяц, с начала месяца, за предыдущий квартал, с начала года по дату последнего полученного ДТП) позволяют проанализировать изменение аварийности.

На вкладке "Диаграммы" должны отображаться круговые диаграммы за выбранный год:

	Количество ДТП за текущий год в разбивке по видам ДТП.

	Количество ДТП за предыдущий год в разбивке по видам ДТП.

	Количество погибших за текущий год в разбивке по видам ДТП.

	Количество погибших за предыдущий год в разбивке по видам ДТП.

Процентное соотношение по видам ДТП между значениями показателя должны отображаться внутри диаграммы.

Должен быть реализован фильтр для построения аналогичных диаграмм в разбивке по значению дорог:

	федеральные;

	муниципальные;

	региональные;

	иные.

На вкладке "Графики" должен отображаться графический «Отчет по транспортному и социальному риску»:

	По годам - расчет по предыдущим годам за полный год (расчет за текущий год - с начала года по текущую дату). Отображается динамика: сравнительный показатель в процентах, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

	По периодам 12 месяцев с текущей даты - расчет по всем годам за период 12 месяцев с текущей даты. Отображается динамика: сравнительный показатель в процентах, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

	График показателей по числу погибших на 100 тыс. населения. Отображаются плановые и фактические показатели, обозначается значение последнего фактического показателя.

	График показателей по числу погибших на 10 тыс. транспортных средств, обозначается значение последнего фактического показателя.

	График погибших в ДТП содержит:

o	Количество погибших за год, при условии, что показатель социального риска будет равен планируемому значению. Выводится значение количества погибших в месяц (план) с начала года нарастающим итогом.

o	Динамику изменения количества погибших за каждый месяц (линейная зависимость от номера месяца), соответствующая планируемому показателю социального риска.

o	Количество погибших за каждый месяц (нарастающим итогом с начала года).

2.6.2	Требования к подсистеме «Карта»

Раздел Системы «Карта» должен содержать географическую карту (подложка OSM) со следующими возможностями:

	Поиск с возможностью поиска объектов по адресу или по географическим координатам. Под полем должны отображаться адреса, схожие с вводимым (быстрый поиск). При выборе адреса карта должна показать регион с адресом и быть отцентрирована по данному адресу.

	Выбор подложки. При нажатии должно открываться меню, в котором можно выбрать используемую подложку для карты (Светлая, Темная и Спутник).

	Возможность увеличения и уменьшения масштаба.

	Должна быть реализована поддержка выбора нескольких слоев, активация и деактивация слоев и их подслоев:

o	ДТП (в виде окружностей, столкновения – оранжевый, наезд на пешехода – серый, прочие типы – зеленый, если в ДТП есть погибшие, то обводится - красным), включая подслои:

	Поиск ДТП в радиусе;

	ДТП из таблицы;

	Расчет зон аварийности.

o	ДТП без пострадавших;

o	Очаги по пикетажу;

o	Мероприятия, включая подслои:

	Зона влияния;

o	Комплексы, включая подслои:

	Средняя скорость;

o	Рубежи;

o	Пешеходные переходы у ДОУ;

o	Дополнительные объекты, подслои:

	Муниципальные образования;

	Населенные пункты;

	Искусственная дорожная неровность;

o	Скорость (Народная карта);

o	Светофоры (Народная карта).

	Фильтрация. Содержимое раскрывающегося меню фильтров должно зависеть от активного слоя. Фильтрация должна происходить по атрибутам, принадлежащим активному слою.

	Измерение расстояний – «Линейка». Позволяет измерить расстояние по прямой между двумя точками на карте.

	Поиск объектов в радиусе (с выбором радиуса поиска). Поиск должен осуществляться по следующим объектам:

o	ДТП с пострадавшими;

o	ДТП без пострадавших;

o	Комплексы;

o	Рубежи;

o	Очаги по пикетажу;

o	Мероприятия.

Объекты на карте должны поддерживать кластеризацию и объединяться в группы (с указанием количества объектов в группе и типа объекта).

Расчет и отображение зон аварийности должен производиться в реальном времени. Пользователь регулировать количество ДТП в зоне и расстояние между ДТП для анализа.

Каждый слой должен иметь уникальный набор иконок.

Все слои и фильтры на карте должны сохраняться при переключениях между вкладками.

2.6.3	Требования к подсистеме «Комплексы ФВФ»

Раздел «Комплексы» должен представлять информацию о комплексах ФВФ в виде специализированного табличного реестра.

В таблице должна быть представлена следующая информация по КФВФ:

	Номер комплекса.

	ID ДТП — идентификаторы ДТП, привязанных к данному комплексу.

	Рубеж — рубеж, на котором находится комплекс.

	Адрес рубежа.

	Муниципальное образование — муниципальное образование, в котором расположен комплекс.

	Направление — направление комплекса относительно движения.

	Этап — этап эксплуатации комплекса.

	Модель комплекса.

	Год установки комплекса.

	Тип комплекса.

	Мобильный комплекс — указывает, является ли комплекс мобильным.

	Администрирование нарушений.

	Администрирование нарушений по скорости.

	Перечень администрируемых составов — нарушения, который фиксирует комплекс.

При выборе записи в реестре должна открываться карточка со следующей подробной информацией о комплексе:

	Информация о рубеже с возможностью перехода на подробную карточку о рубеже.

	Местонахождение: адрес, пикетаж, географические координаты, дата установки (при наличии).

	Эксплуатационная информация:

o	тип, модель.

o	текущий статус работоспособности.

	Администрируемые нарушения с пиктограммами фиксируемых нарушений и направлением фиксации для:

o	грузового автотранспорта;

o	пассажирского автотранспорта.

	Аварийность с детализацией по очагам и ДТП в виде таблицы по годам. Группировка по годам должна содержать показатели аварийности: количество ДТП, погибших, раненых.

	Фотография последнего проезда и обзорная фотография с комплекса с возможностью просмотра во весь экран и перезапроса последней актуальной.

Отчет по эффективности комплекса должен показывать статистику по эффективности комплексов, которая должна оцениваться по следующим показателям:

	среднее количество проездов, зафиксированных комплексом фото– и видеофиксации за сутки;

	среднее количество постановлений об административных правонарушениях/проездов с признаком нарушения, зафиксированных комплексом

	фото– и видеофиксации в сутки;

	количество ДТП с пострадавшими за год (ДТП произошло в радиусе 1000м вне населенного пункта/200 метров в населенном пункте от комплекса);

	количество погибших в ДТП с пострадавшими за год;

	количество раненых в ДТП с пострадавшими за год;

	количество ДТП без пострадавших за год (ДТП произошло в радиусе 200 метров от комплекса);

В отчете эффективности должны строиться графики с показателями:

1.	Графики с показателями за все года наблюдения, начиная с даты установки комплекса:

	Среднее количество проездов транспортных средств в сутки за год.

	Среднее количество постановлений об административных правонарушений (ПАП)/проездов с признаком нарушения в сутки за год. Учитываются только ПАП, вынесенные по фото– и видеофиксациям нарушений с комплекса. При подсчете количества суток, должны учитываться только те сутки, в которых хотя бы по одному проезду был вынесен ПАП.

	Количество ДТП с пострадавшими. Должны учитываться ДТП с пострадавшими, привязанные к данному комплексу.

	Количество ДТП без пострадавших. Должны учитываться ДТП без пострадавших в радиусе 200 метров от комплекса.

	Количество погибших в ДТП с пострадавшими (по ДТП, привязанным к данному комплексу).

	Количество раненых в ДТП с пострадавшими (по ДТП, привязанным к данному комплексу).

2.	Графики с показателями помесячно по каждому году, начиная с даты установки комплекса:

	Среднее количество проездов транспортных средств в сутки за месяц.

	Среднее количество постановлений об административных правонарушений (ПАП)/проездов с признаком нарушений в сутки за месяц. Должны учитываться только ПАП, вынесенные по фото– и видеофиксациям нарушений с комплекса. При расчете количества суток, учитываются только те сутки, в которых хотя бы по одному проезду был вынесен ПАП.

	Количество ДТП с пострадавшими. Должны учитываться ДТП с пострадавшими, привязанные к данному комплексу.

	Количество ДТП без пострадавших. Должны учитываться ДТП без пострадавших в радиусе 200 метров от комплекса.

	Количество погибших в ДТП с пострадавшими (по ДТП, привязанным к данному комплексу).

	Количество раненых в ДТП с пострадавшими (по ДТП, привязанным к данному комплексу).

2.6.4	Требования к подсистеме «Рубежи»

Раздел «Рубежи» должен представлять информацию о местах установки комплексов ФВФ в виде специализированного табличного реестра.

В таблице должна быть представлена следующая информация по Рубежам:

	Номер рубежа;

	Адрес - адрес местонахождения рубежа;

	Широта - широта, на которой находится рубеж;

	Долгота - долгота, на которой находится рубеж;

	Дорога - дорога, на которой находится рубеж;

	Пикетаж - пикетаж дороги, на которой находится рубеж;

	Населенный пункт - населенный пункт, в котором находится рубеж;

	Муниципальное образование - муниципальное образование, в котором находится рубеж;

	Есть комплексы - указывает, расположены ли на рубеже комплексы фото– и видеофиксации нарушений;

	Комплексы - расположенные на рубеже комплексы фото– и видеофиксации нарушений;

	Тип рубежа;

	Подразделение (ГИБДД) - подразделение ГИБДД, ответственное за участок дороги с рубежом;

	Балансодержатель дороги - организация, на балансе которой находится дорога с рубежом;

	Электропитание постоянное - наличие постоянного электропитания на рубеже;

	Наличие ИБП - наличие источника бесперебойного питания на рубеже;

	Источник возникновения точки - источник, который послужил причиной появления рубежа;

	Дата документа легализации - дата, когда был принят документ о легализации рубежа;

	№ документа легализации - номер документа о легализации рубежа.

При выборе записи в реестре должна открываться карточка со следующей подробной информацией о рубеже:

	Основные параметры рубежа. При наличии расположенных на рубеже комплексов их номера будут выведены на вкладке с возможностью открытия карточки комплекса.

Должна отображаться статистика по привязанным ДТП:

o	Год - год ДТП;

o	Очаг - отображается номер привязанного очага;

o	Номер ДТП - Номера ДТП в году, привязанные к рубежу;

o	Погибло - общее число погибших в году по привязанным ДТП;

o	Ранено - общее число раненых в году по привязанным ДТП;

	Должен отображаться график по среднему количеству постановлений об административных нарушениях/проездов с признаком нарушения в сутки, которые были выданы на проезды, зафиксированные комплексами на данном рубеже. При расчете среднего количества постановлений должны учитываться только те дни, в которые комплексы были работоспособны и регистрировали проезды.

Графики должны поддерживать выбор года и возможность отключать или включать показ статистики за определенные года.

В карточке рубежа должна быть возможность:

	Показать на карте - откроется карта, отцентрированная на данном рубеже;

	Посмотреть Эффективность – открыть отчет по эффективности для данного рубежа.

Эффективность рубежа не должна рассчитываться для рубежей, на которых расположены комплексы средней скорости и для передвижных рубежей.

Отчет должен показывать статистику по эффективности рубежей за все года и помесячно по каждому году. Значения на графике должны быть представлены в табличном виде.

Эффективность рубежа должна оцениваться по следующим показателям:

	среднее количество проездов, зафиксированных комплексами фото– и видеофиксации на данном рубеже за сутки;

	среднее число постановлений об административных правонарушениях/проездов с признаком нарушения, выданных при проездах, зафиксированных комплексами фото– и видеофиксации на этом рубеже, в сутки;

	количество ДТП с пострадавшими за год (ДТП произошло в радиусе 1000м вне населенного пункта/200 метров в населенном пункте от рубежа);

	количество погибших в ДТП с пострадавшими за год;

	количество раненых в ДТП с пострадавшими за год;

2.6.5	Требования к подсистеме «ДТП»

Раздел «ДТП» должен представлять информацию в табличном виде с данными по:

1.	ДТП с пострадавшими;

2.	ДТП без пострадавших.

В таблице должна быть представлена следующая информация по ДТП с пострадавшими:

	ID - идентификатор ДТП в Системе;

	Год - календарный год, в который произошло ДТП;

	День недели - календарный день недели, в котором произошло ДТП;

	Дата ДТП - дата и время ДТП;

	Дорога - название дороги, на которой произошло ДТП;

	Пикетаж, м - пикетаж, на котором произошло ДТП;

	Муниципальное образование - муниципальное образование, в котором произошло ДТП;

	Населенный пункт - населенный пункт, в котором произошло ДТП;

	Район - район, в котором произошло ДТП. Если дата последнего актуального ДТП позже, чем вчерашний день, то иконка должна подкрашиваться красным цветом;

	Улица - улица, на которой произошло ДТП;

	Дом - номер дома, возле которого произошло ДТП;

	Номер АИУС - номер ДТП в АИУС;

	ID ГИБДД - идентификатор ДТП в ГИБДД;

	Км трассы - километр трассы, на котором произошло ДТП;

	Метр трассы - метр трассы внутри километра, на котором произошло ДТП;

	Широта - широта ДТП;

	Долгота - долгота ДТП;

	Дата выгрузки - дата выгрузки данных о ДТП в базу данных;

	Тип ДТП;

	Непосредственные нарушения - непосредственные (основные) нарушения при ДТП;

	Сопутствующие нарушения - сопутствующие нарушения при ДТП;

	Батальон - название батальона (полка) ДПС, связанного с ДТП;

	НДУ - неудовлетворительные дорожные условия;

	Количество ТС - число транспортных средств в ДТП;

	Номер очага - очаг, в который входит данное ДТП;

	Номер комплекса - комплекс ФВФ, связанный с ДТП;

	Номер мероприятия - мероприятия, связанные с ДТП;

	Раненых - число раненых в ДТП;

	Погибших - число погибших в ДТП;

	Раненых детей - число раненых детей в ДТП;

	Погибших детей - число погибших детей в ДТП;

	Освещение - освещение на участке с ДТП;

	Погода - погода в момент ДТП;

	Состояние поверхности - состояние дорожной поверхности на участке с ДТП;

	Тип поверхности - тип дорожной поверхности на участке с ДТП;

	Вид разделительной полосы - вид разделительной полосы на дороге с ДТП;

	Факторы движения - факторы движения на участке с ДТП;

	Объекты УДС на месте - объекты улично-дорожной сети, расположенные на месте ДТП;

	Объекты вблизи - объекты улично-дорожной сети, расположенные вблизи места ДТП;

	Участники - информация об участниках ДТП. Данные должны отображаться при наличии и делиться на категории:

o	роль (водитель, пешеход, пассажир и т.п);

o	пол;

o	стаж;

o	тяжесть последствий;

o	гражданство;

o	место регистрации;

o	результат МО (медицинского освидетельствования осмотр);

o	вид опьянения;

o	соц. характеристика;

o	ТС участника: класс, марка, модель, цвет, скрылся ли с места ДТП, год выпуска, ГРЗ.

	Скоростной режим – Разрешенная скорость на участке с ДТП;

	Значение дороги - тип дороги, на которой произошло ДТП. Возможные значения:

o	Иные;

o	Мун — муниципальные;

o	Рег — региональные;

o	Фед — федеральные.

	Статус верификации данных - статус верификации данных ДТП;

	Статус верификации привязок - статус верификации данных ДТП;

	Статус участка - статус участка дороги.

Строки с ДТП, у которых у хотя бы одного участника есть положительный результат медицинского осмотра, должны выделяться цветом.

При выборе номера (установка чекбокса) ДТП в специальном столбце должно быть доступно:

	переход на рабочее место «Разбор ДТП» - при нажатии должно открыться «АРМ разбора ДТП» с данными по ДТП;

	Показать на карте, открывается карта с включенным слоем «ДТП из таблицы» с фокусом на эти ДТП и слоем «Анализ зон аварийности».

При клике на запись в реестре должна открываться подробная карточка ДТП, которая содержит:

1.	Статус верификации данных и привязок;

2.	Кнопка показать на карте;

3.	Кнопка Редактирование;

4.	Наименование и тип;

5.	Привязки:

	Комплексы/Рубежи с указанием адреса;

	Мероприятия;

	Очаг.

6.	Ответственный батальон;

7.	Дорога;

8.	Адрес;

9.	Участники и ТС;

10.	Обстановка;

11.	Схемы и фото с места ДТП (Карусель с миниатюрами с возможностью увеличения фото на весь экран);

12.	История изменений (Дата и время, пользователь, измененное поле, старое значение, новое значение).

При переходе в режим редактирования пользователь должен иметь возможность:

1.	Верифицировать данные:

	Внести корректировки;

	Система должна автоматически предзаполнять поля (Дата ДТП, Время ДТП, Широта, Долгота, Вид ДТП, Раненых, Погибших, Раненых детей, Погибших детей, Количество ТС, Время суток) на основании данных из источника.

2.	Верифицировать привязки:

	Рубежи/Комплексы – таблица с уже привязанными и новыми в соответствующем статусе. Пользователь может добавить новый рубеж или удалить уже привязанный. Таблица содержит: Статус, номер рубежа, номер комплекса, координаты, пикетаж, адрес;

	Мероприятия – таблица с уже привязанными и новыми мероприятиями. Пользователь может добавить новое мероприятие или удалить уже привязанное. Таблица содержит: Статус, номер, наименование, тег, период с, адрес, зарегистрировано.

3.	Добавить фото и схемы с места ДТП двумя способами:

	Перетащить с помощью механизма «тащи-и-бросай» (Drag-and-drop);

	Нажать на кнопку «Загрузить».

После выбора фотографии пользователь должен иметь возможность выбрать тип загружаемого файла:

	Фото;

	Схема ДТП;

	Схема ДТП с мероприятиями.

2.6.6	Требования к подсистеме АРМ «Разбор ДТП»

АРМ разбора ДТП должно представлять следующие функциональные области для работы:

1.	Список ДТП. Формируется для выбранных ДТП из общего табличного списка.

2.	Информация о ДТП: тип, время и дата, дорога, пикетаж, название округа, ответственного батальона ДПС, скоростной режим (иконка), значение дороги (Мун - муниципальная, Рег - региональная, Фед - федеральная, Иная), число транспортных средств, раненых и погибших, признак положительного медицинского освидетельствования хотя бы у одного участника.

3.	Карта с отмеченным ДТП. Карта должна поддерживать функции масштабирования и перемещения, работу со слоями и фильтрами.

4.	Фотографии ДТП. Возможность посмотреть все фотографии с места ДТП. При нажатии фото должно открываться в увеличенном виде.

5.	Схема ДТП. Область отображается при наличии схемы для данного ДТП. Должна быть возможность просмотра в увеличенном виде.

6.	Схема ДТП. Область отображается при наличии подобной схемы для данного ДТП. Должна быть возможность просмотра в увеличенном виде.

2.6.7	Требования к подсистеме «Очаги»

Раздел «Очаги» должен представлять информацию в табличном виде с данными по очагам.

В реестре должна быть представлена следующая информация по очагам:

	Номер очага - уникальный идентификатор очага.

	Статус – статус очага (изменившийся, новый, отредактирован, удаленный).

	Верифицирован - показывает, является ли очаг верифицированным.

	Мероприятия ФВФ - мероприятия, связанные с комплексами фото– и видеофиксации.

	Год - год формирования очага.

	Адрес - район и дорога, где расположен очаг.

	Название трассы - дорога, на которой расположен очаг.

	Пикетаж с - минимальный пикетаж среди всех ДТП в очаге.

	Пикетаж по - максимальный пикетаж среди всех ДТП в очаге.

	Населенный пункт - населенный пункт, в котором расположен очаг.

	Долгота - долгота, на которой расположен очаг.

	Широта - широта, на которой расположен очаг.

	Батальон - подразделение ГИБДД, на территории которого находится очаг.

	Дата формирования - дата формирования очага. Совпадает с датой ДТП, после появления которого был сформирован очаг.

	Дата расчета - дата расчета очага.

	Дата первого ДТП - дата самого первого ДТП, входящего в очаг.

	Дата последнего ДТП - дата самого последнего ДТП, входящего в очаг.

	Число ДТП в очаге - общее число ДТП в очаге.

	Очаг в прошлом году - признак возникновения очага в прошлом году.

	Номер комплекса - номера комплексов ФВФ, привязанных к очагу.

	Номера ДТП, входящих в очаг - идентификационные номера ДТП, входящих в очаг.

	Тип ДТП, входящих в очаг - типы всех ДТП, входящих в очаг.

	Раненых - общее число раненых во всех ДТП данного очага.

	Погибших - общее число погибших во всех ДТП данного очага.

	Раненых детей - общее число раненых детей во всех ДТП данного очага.

	Погибших детей - общее число погибших детей во всех ДТП данного очага.

	Номер мероприятия - номера мероприятий, связанных с очагом.

	Дата внедрения мероприятия - дата внедрения мероприятия, связанного с очагом.

	Город/за городом - показывает, находится ли очаг в черте населенного пункта.

Данные по очагам в реестре должны быть отсортированы по столбцу «Дата формирования» от самого последнего к первому.

В Системе должны рассчитываться очаги двух видов:

1.	Очаги с ДТП одного типа. Условия формирования: три и более ДТП одного типа, либо три ДТП одного типа и одно ДТП другого.

2.	Очаги с ДТП разных типов. Условия формирования: пять и более ДТП, при этом тип хотя бы одного ДТП отличается от типа остальных ДТП.

Правила расчета очагов:

	Все очаги рассчитываются в рамках одного календарного года (условие времени).

	Для очагов вне населенных пунктов максимальное расстояние между ДТП — 1000 метров, для очагов в границах населенных пунктов — 200 метров.

	На границах населенных пунктов очаги не рассчитываются.

	Очаги рассчитываются для ДТП у которых указан пикетаж.

При выборе записи в реестре должна открываться подробная карточка соответствующего очага.

Карточка очага должна содержать информацию, распределенную по вкладкам:

	Обзор.

	История изменений.

Информация, содержащаяся на вкладке «Обзор»:

1.	Общие данные по очагу:

	Статус.

	Дата формирования очага.

	Число погибших и раненых во всех ДТП очага.

	Признак нахождения в населенном пункте.

	Дорога, на которой расположен очаг, пикетаж данной дороги.

2.	Батальон ДПС, ответственный за участок дороги, на котором находится очаг.

3.	Привязанные к очагу комплексы (привязка через ДТП, входящие в очаг). Отображается при наличии. При нажатии на номер комплекса должна открываться карточка этого комплекса.

4.	Привязанные к очагу мероприятия. Отображается при наличии. При нажатии на номер мероприятия должна открываться карточка этого мероприятия.

5.	Список ДТП, входящих в очаг. Должна быть представлена суммарная информация по количеству ДТП и их начальной и конечной датам. В списке по каждому ДТП должен быть указан:

	Идентификатор. При нажатии открывается карточка ДТП;

	Тип, число погибших и раненых всего и отдельно детей в данном ДТП;

	Координаты, номер ДТП в АИУС, дата, время, день недели, адрес, дорога;

	Пикетаж;

	Наличие комплексов, связанных с ДТП – указание привязки к ДТП комплекса.

6.	Пользовательский комментарий к очагу. Отображается при наличии.

Пользователи Системы с соответствующими правами должны иметь возможность создания нового или изменения (редактирования) уже созданного очага:

	Создать новый очаг;

	добавить ДТП в очаг;

	удалить ДТП из очага;

	верифицировать очаг или снять верификацию с очага.

Во вкладке «История изменений» должна отображаться таблица со всеми изменениями очага, которые выполнили пользователи Системы.

При создании нового очага должно указываться, является ли очаг верифицированным (очаги со статусом «верифицированный» не должны пересчитываться и обновляться системой в автоматическом режиме.), и выбираются принадлежащие ему ДТП (поиск по идентификатору или номеру АИУС).

Для корректного создания очага Система должна проверить соответствие условиям:

1.	Все ДТП, добавленные в очаг, произошли в одном календарном году.

2.	Все ДТП, добавленные в очаг, не включены в другой существующий очаг.

3.	Создаваемый очаг соответствует одному из типов:

	тип 3 — в очаге 3 и более ДТП одного типа, либо 3 ДТП одного типа и одно ДТП другого;

	тип 5 — в очаге 5 и более ДТП не одного типа (хотя бы у одного ДТП тип отличается от остальных).

При несоответствии хотя бы одному из условий при попытке сохранить очаг должно быть выведено сообщение с типом ошибки.

Пользователь в параметре «Мероприятия ФВФ» должен иметь возможность указать мероприятия, связанные с комплексами фото– и видеофиксации. Возможные значения:

	установлен комплекс до формирования очага.

	установлен комплекс в год формирования очага;

	установлен комплекс после формирования очага;

	закрыт очаг передвижкой;

	в процессе размещения СКФВФ;

	в работе;

	ждем выполнения мероприятий;

	закрыт муляжом;

	закрыт искусственной дорожной неровностью (ИДН);

	нет необходимости (решение комиссии);

	требует решения комиссии.

2.6.8	Требования к подсистеме «Мероприятия»

Мероприятия могут быть загружены из внешних информационных систем или созданы пользователями Системы.

Все мероприятия должны отображаться в реестре со следующими разделами:

1.	Номер — уникальный идентификатор мероприятия;

2.	Название;

3.	Дата создания;

4.	Этап;

5.	Адрес — участок, на котором происходит мероприятие;

6.	Дата завершения по плану;

7.	Дата начала периода;

8.	ID ДТП (с уч. даты) — идентификаторы ДТП, привязанных к мероприятию, с учетом даты ДТП и самого мероприятия;

9.	ID ДТП (без уч. даты) — идентификаторы ДТП, привязанных к мероприятию, без учета даты ДТП и самого мероприятия;

10.	Номер очага — очаги, связанные с мероприятием;

11.	Тег — теги, назначенные мероприятию;

12.	Описание;

13.	Статус;

14.	Кем создано — пользователь, создавший мероприятие.

При клике запись в реестре должна открываться подробная карточка мероприятия, которая содержит три вкладки:

1.	Обзор:

a.	Наименование;

b.	Номер — уникальный идентификатор мероприятия;

c.	Статус (Новое, Изменен, Утверждено, Работы приняты, Удален);

d.	Адрес:

i.	Адрес — участок, на котором происходит мероприятие;

ii.	Значение дороги;

iii.	Владелец дороги;

iv.	Муниципальное образование;

v.	В населенном пункте – да/нет;

vi.	Наименование населенного пункта;

vii.	Радиус действия;

viii.	Объем, штук;

ix.	Протяженность.

e.	Сроки:

i.	Основания;

ii.	Дата назначения;

iii.	Дата выполнения (план);

iv.	Дата выполнения (факт);

v.	Дата действия с;

vi.	Дата действия по;

vii.	Статус исполнения сроков.

f.	Ответственные:

i.	Ответственная организация;

ii.	Исполнитель.

g.	Описание:

i.	Тип;

ii.	Теги;

iii.	Описание;

iv.	Создано — пользователь, создавший мероприятие.

2.	Аварийность:

a.	Влияния мероприятия на аварийность — автоматический расчет. Должен содержать сводную таблицу со статистикой в разрезе ДТП, Погибшие, Раненые включая детализацию по видам ДТП и детям.

b.	Детализация — группировка ДТП до мероприятия и после мероприятия.
Таблица должна содержать следующие столбцы:

i.	Год ДТП;

ii.	Номер очага, с возможностью перехода в карточку очага;

iii.	Номер ДТП, с возможностью перехода в карточку ДТП;

iv.	Вид ДТП;

v.	Статистика по годам:

1.	ДТП;

2.	Погибло;

3.	Ранено.

3.	Фото:

a.	До выполнения мероприятия – ДТП произошли до даты фактического выполнения мероприятия. При клике на фотографию возможен просмотр во весь экран. Карусель с миниатюрами;

b.	После выполнения мероприятия – ДТП произошли после даты фактического выполнения мероприятия. Должна быть возможность просмотра в увеличенном виде. Карусель с миниатюрами.

Пользователи Системы с соответствующими правами должны иметь возможность создания нового или изменения (редактирования) уже созданного мероприятия:

	Мероприятия Пользователями создаются на картографическом представлении с помощью разметки области карты с помощью линий или полигонов - при разметке мероприятия в виде полигона последняя вершина полигона должна сходиться с первой вершиной. При разметке линией должно быть не менее двух вершин, при разметке полигоном - не менее трех вершин. При завершении разметки мероприятия должна открыться карточка создания мероприятия.

	В карточке создания/редактирования мероприятия должна быть возможность добавления фотографий до выполнения мероприятия и после выполнения мероприятия. Фотографии/Схемы отображаются в карточке в виде карусели с миниатюрами и возможностью просмотра во весь экран.

2.6.9	Требования к подсистеме импорта данных о ДТП

Импорт данных должен осуществляться двумя способами: Автоматическом и Ручном.

Загруженные ДТП должны автоматически пройти проверку на дедубликацию данных.

1.	Автоматический импорт данных

Автоматический импорт данных осуществляется путем получения данных из сторонней информационной системы АИУС (Автоматизированная информационно-управляющая система Госавтоинспекции): получение дополнительных сведений по ДТП, отсутствующих в информационном обмене через СМЭВ.

2.	Ручной импорт данных

Раздел «Импорт» должен обеспечивать функционал для загрузки вручную новых ДТП и дополнения информации о существующих ДТП в Системе. И в том, и в другом случае должен использоваться механизм загрузки данных из шаблона.

Должна быть предусмотрена возможность загрузки дополнительных данных о ДТП, существующих в системе:

	Название подразделения ГИБДД (батальона);

	Гражданство участников;

	Социальная характеристика участников;

	Вид опьянения;

	Цвет ТС;

	Признак, был ли пристегнут участник ДТП.

2.6.10	Требования к подсистеме «Отчеты»

В разделе «Отчеты» должны быть представлены следующие вкладки (подразделы):

1.	Отчет «Статистика ДТП по типам»;

2.	Отчет «Количество погибших в ДТП»;

3.	Отчет «Эффективность мероприятий»;

4.	Выгрузка данных ДТП;

5.	Отчет «Статус показателей БДД»;

6.	Отчет «Ежедневный отчет по ДТП»;

7.	Тепловая карта;

8.	Конструктор запросов;

9.	Отчет «Отчеты аварийности»;

Переход в нужный раздел должен осуществляться по выбору соответствующей вкладки (подраздела). В некоторых отчетах должна быть предусмотрена возможность изменения периода построения всех отчетов.

Система должна предоставлять пользователям возможность экспорта любого сформированного отчета в файл формата .xlsx, кроме отчетов «Выгрузка данных ДТП», «Тепловая карта», «Конструктор запросов».

### 2.6.10.1	Отчет «Статистика ДТП по типам»

Отчет «Статистика ДТП по типам» должен показывать распределение ДТП по типам за текущий и прошлый год. По умолчанию за начало периода берется 1 января, за конец - текущая дата. Отчет должен отображать абсолютные значения ДТП за данный период в прошлом и текущем годах, разницу, процентную разницу и процентное распределение ДТП по типам.

### 2.6.10.2	Отчет «Количество погибших в ДТП»

Отчет «Количество погибших в ДТП» должен показывать общее число погибших в ДТП с разбивкой по месяцам и годам. Содержать процентное отклонение числа погибших в соответствующем месяце текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процентное отклонение числа погибших с начала года до выбранной даты. Должны отображаться прогнозные показатели на следующие три месяца и прогнозные значения, рассчитанные для всех месяцев текущего года.

### 2.6.10.3	Отчет «Эффективность мероприятий»

Отчет «Эффективность мероприятий» должен позволять выбрать мероприятия по ID или по Типам и Тегам с возможностью сузить аварийность по Значению дороги, Муниципальному образованию, Населенному пункту, Виду ДТП, Виду столкновения и Времени суток. В результате рассчитывать аварийность, абсолютную и относительную разницу в показателях между выбранными периодами по количеству ДТП, смертности, раненым, погибшим детям и т.д.

### 2.6.10.4	Выгрузка данных ДТП

Подраздел «Выгрузка данных ДТП» должен обеспечивать выгрузки данных по:

	ДТП — позволяет выгрузить данные о ДТП с пострадавшими.

	Участникам и ТС — позволяет выгрузить в одном файле данные по ДТП (аналогично вкладке ДТП), участникам и транспортным средствам.

	Переведенных в неучетные — позволяет выгрузить ДТП с пострадавшими, снятые с учета в АИУС, как правило, в случаях, когда смерть наступила не в результате ДТП.

	Архивным ДТП — позволяет выгрузить архивные ДТП за предыдущие периоды. Статус "Архив" приобретают ДТП, не поступившие из АИУС.

### 2.6.10.5	Отчет «Статус показателей БДД»

Отчет «Статус показателей БДД» должен отображать показатели аварийности (ДТП, погибло, ранено) по итогам отчетного месяца. В результате должен быть сформирован отчет по данным:

	за период с начала года по выбранный отчетный месяц;

	за отчетный месяц;

	за период с начала года по выбранный отчетный месяц включительно.

Для сравнения должен браться аналогичный период прошлого года (АППГ).

### 2.6.10.6	Отчет «Ежедневный отчет по ДТП»

Отчет «Ежедневный отчет по ДТП» должен отображать статистику ДТП по дорогам за выбранную дату. Отчет должен быть сформирован по периодам за:

	отчетные сутки;

	неделю;

	предшествующую неделю;

	текущий год (до отчетной даты включительно);

	предыдущий год (до отчетной даты включительно).

Отчет должен быть сформирован в табличном виде, каждая таблица содержит данные по ДТП на дорогах с определенным значением:

	Федеральные дороги;

	Региональные дороги;

	Муниципальные дороги;

	Вне дорог.

Самая верхняя таблица отчета должна содержать суммарные данные по ДТП на всех типах дорог, далее сверху вниз выводятся данные по ДТП на федеральных, региональных, муниципальных дорогах и ДТП вне дорог.

### 2.6.10.7	Тепловая карта

Раздел «Тепловая карта» должен показывать динамику изменения показателей аварийности (ДТП, погибло, ранено) по районам на карте региона.

Отображаться должны следующие показатели аварийности:

	Количество ДТП;

	Количество погибших;

	Количество раненых.

Отображается карта региона с административными районами. Каждый район отображается цветом:

	Красный - если значение показателя аварийности за период выше, чем за аналогичный период прошлого года;

	Зеленый - если значение показателя аварийности за период ниже, чем за аналогичный период прошлого года;

	Желтый - если значение показателя аварийности за период не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В таблице должны отображаться данные с абсолютными значениями показателей за период, аналогичный период прошлого года, абсолютная разница показателей, а также относительная разница показателей по всему региону.

При выборе района на карте должно отобразиться его название, абсолютные значения показателей за период, аналогичный период прошлого года, абсолютная разница показателей и относительная разница показателей по району.

### 2.6.10.8	Конструктор запросов

Подраздел «Конструктор запросов» должен позволять выгрузить файл с информацией о ДТП с применением пользовательских фильтров как комбинации атрибутов всех объектов (сущностей), с которыми работает Система. Сложные пользовательские фильтры должны поддерживать выбор параметров фильтрации и задание логических условий над этими параметрами. Конструктор запросов должен обеспечивать возможность сохранять, редактировать и удалять пользовательские фильтры.

### 2.6.10.9	Отчет «Отчеты аварийности»

Отчет «Отчеты аварийности» должен формировать файл выгрузки с:

	Статус показателей БДД;

	Транспортный и социальный риск;

	Аварийность по видам ДТП;

	Аварийность по значению дорог;

	Общая аварийность;

	Аварийность на федеральных дорогах;

	Аварийность на региональных дорогах;

	Аварийность на муниципальных дорогах;

	Аварийность на иных дорогах;

	Столкновения;

	Пешеходы;

	Пешеходы по освещению;

	Пешеходы на федеральных дорогах;

	Пешеходы на региональных дорогах;

	Пешеходы на муниципальных дорогах;

	Пешеходы на иных дорогах.

2.6.11	Требования к ролям пользователей

Для разграничения доступа по функциям должны использоваться следующие роли:

	с правами на просмотр;

	с правами на создание, редактирование и удаление всех записей;

	с административными правами и полным доступом ко всем разделам и функциям системы.

# 3.	Требования к эксплуатации Объекта Соглашения

## 3.1	Общее описание методов эксплуатации

Концессионер должен предоставить Концеденту на срок действия Соглашения Комплексный сервис (далее - Сервис), подразумевающий организацию и обеспечение гарантированного, бесперебойного, эффективного функционирования в целях обеспечения возможности использования функционала Системы с уровнем SLA 95% (показатель уровня нормативной эксплуатационной доступности комплексов ФВФ нарушений ПДД), 99% (качество эксплуатации программного обеспечения: доступность ПО) при отсутствии отрицательного воздействия 3-х лиц.

В процессе оказания Cервиса Концессионером должны использоваться методы безопасности для обеспечения защиты информации от потери, искажения и несанкционированного распространения, соответствующие требованиям настоящего технического задания.

Все данные, накопленные в процессе использования Системы в составе Cервиса в течение всего периода его предоставления, принадлежат Концессионеру. По окончании срока предоставления Сервиса Концессионер обязуется передать Концеденту накопленные данные.

При этом Концессионер обязуется обеспечить Концеденту все необходимые доступы к накапливаемым данным, полученные Концессионером в процессе использования Системы в составе Сервиса в течение всего периода его предоставления. Концедент имеет право передавать данные (фото проездов, метаданные) по запросу третьих лиц, в рамках выполняемых такими третьими лицами полномочий в области государственной политики Российской Федерации, для которых могут потребоваться такие данные (органы МВД, ФССП, ФСИН, органы судебной системы и т.д.).

На этапе эксплуатации Системы Концессионер должен обеспечить комплекс услуг, подразумевающий организацию и обеспечение гарантированного, бесперебойного, эффективного функционирования, а также непрерывного сопровождения программно-аппаратного комплекса, необходимого для непрерывной работы Объекта Соглашения (далее - Сервис).

## 3.2	Виды работ, выполняемых концессионером, включаемые в состав эксплуатации в отношении комплексов ФВФ нарушений ПДД

Поддержка функционирования программного обеспечения АС:

1)	Платформа мониторинга показателей БДД Вологодской области;

2)	Специальное программное обеспечение автоматизированной системы эксплуатации системы безопасности дорожного движения;

3)	Система прогнозирования и аналитики ДТП;

Поддержка функционирования стационарных комплексов ФВФ нарушений ПДД:

1)	Проверка и обслуживание оборудования комплекса фотовидеофиксации:

	своевременное проведение поверки;

	проверка отсутствия механических повреждений комплекса, состояния лакокрасочного покрытия (ЛКП), отсутствия ржавчины. Проверка надежности крепления элементов и деталей. Устранение недостатков. (Восстановление ЛКП производится только при положительных температурах окружающей среды).

	очистка от загрязнений внешних элементов ИК-прожектора;

	диагностика наличия видеосигнала и его качества для определения работоспособности видеотракта;

	термокожух видеодатчика: технический осмотр, внешний осмотр, проверка надежности креплений и соединений;

	профилактическое обслуживание и комплексная диагностика функционирования видеодатчика: очистка, мойка восстановление ЛКП корпусов, мойка стекол, устранение следов коррозии (Восстановление ЛКП производится только при положительных температурах окружающей среды).

	проверка ОС и специализированного ПО встроенными диагностическими программами. Периодичность проверки и состав диагностических программ определяются на этапе подготовки регламента обслуживания;

	проверка работоспособности комплектующих - вычислителя стандартными диагностическими программными средствами. Периодичность проверки и состав диагностических программ определяются на этапе подготовки регламента обслуживания;

	проверка кабельных соединений. Визуальный осмотр состояния, ремонт и герметизация при необходимости;

	визуальный осмотр узлов и блоков комплекса на наличие повреждений;

	визуальный осмотр состояния, замена крепежей при необходимости.;

	проверка герметичности блоков. Визуальный осмотр состояния, ремонт при необходимости.

2)	Проверка и обслуживание систем электропитания комплекса:

	проверка отсутствия механических повреждений корпуса, состояния лакокрасочного покрытия, отсутствия ржавчины. Проверка надежности крепления элементов и деталей. Устранение недостатков;

	проверка состояния электропроводки комплекса, проверка контактов в зажимах;

	проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (при наличии). Визуальный осмотр, протяжка, замена наконечников, покраска при необходимости;

	регламентная проверка параметров заземлителей и заземляющего контура (при наличии) на соответствие Правилам устройства электроустановок, ремонт при необходимости;

	визуальный осмотр состояния внутренней и внешней электропроводки;

	визуальный осмотр состояния проводов;

	проверка работоспособности прибора коммерческого учета, целостности пломб. Визуальный осмотр состояния;

	ежемесячное снятие показаний прибора коммерческого учета электроэнергии и их передача в энергоснабжающую организацию (при необходимости и наличии);

	проверка креплений и состояния кабеля электроснабжения. Ремонт при необходимости;

	визуальный осмотр состояния и герметичности кабельного ввода в щит распределительно-учетный (ЩРУ). Визуальный осмотр состояния, ремонт при необходимости.

## 3.3	Виды работ, выполняемых Концессионером, включаемые в состав эксплуатации в отношении объектов АС

Перечень видов работ, выполняемых Концессионером, включаемые в состав эксплуатации в отношении объектов информационных технологий, определяются на этапе разработки документаци.

## 3.4	Регламент эксплуатации и технического обслуживания АС

В соответствии с условиями Соглашения, Концессионером разрабатывается и предоставляется на утверждение Концеденту Регламент Эксплуатации и технического обслуживания, учитывающий:

1)	требования производителя оборудования;

2)	опыт технической эксплуатации оборудования;

3)	методологии организации служб эксплуатации.

Регламент эксплуатации и технического обслуживания должен включать в себя следующую информацию:

## 3.4.1	В отношении комплексов ФВФ

1)	Регламент взаимодействия Концедента и Концессионера;

2)	Регламент обслуживания стационарных КФВФ;

3)	Регламент обслуживания серверного оборудования;

4)	Регламент взаимодействия системы;

5)	Регламент работы службы технической поддержки;

6)	Регламент работы службы поддержки должен быть подготовлен с учётом использования подсистемы Бизнес-Мониторинга согласно п.2.4.6.

Подсистема автоматически выполняет автоматическую отправку данных о фактах активации, изменения и деактивации аварийного сообщения в подсистему УЗ, для создания, изменения и выполнения инцидентов.

Регламент работы службы поддержки должен быть подготовлен с учётом использования подсистемы управления заявками, позволяющей:

1)	создавать web-формы для регистрации обращения;

2)	настраивать наборы отображаемых полей заявки;

3)	создавать кнопки быстрого действия для установки времени ожидания;

4)	создавать кнопки быстрых действий для переходов по статусам;

5)	зарегистрировать и классифицировать заявку;

6)	контролировать обработку заявки;

7)	осуществлять информационное взаимодействие с исполнителями и заявителями работ;

8)	получать информацию о заявках, зарегистрированных ранее;

9)	осуществлять рассылку уведомлений уведомления в разрезе обращений, параметров работоспособности сервисов;

10)	просматривать открытые заявки в разрезах: статусов, заявителей, исполнителей, рабочих групп;

11)

12)	просматривать закрытые заявки;

13)	просматривать объекты, связанные с заявкой;

14)	вести переписку по заявкам;

и обеспечивающей в автоматическом режиме:

1)	маршрутизацию заявок;

2)	запуск процедуры согласования для новых заявок;

3)	создавать связанный набор нарядов для новой заявки;

4)	рассылку уведомлений об изменении статуса заявки;

5)	контроль сроку выполнения заявки;

6)	контроль соответствия наборов атрибутов заявки, на основе настраиваемых матриц соответствия:

	тип-сервис- SLA;

	сервис-приоритет -SLA.

## 3.4.2	В отношении объектов информационных технологий (ПО АС)

1)	Регламент эксплуатации и технического обслуживания.

Перечень видов работ, выполняемых Концессионером, включаемые в состав эксплуатации Интеграционной платформы и Системы учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры, определяются на этапе разработки документации. В разрабатываемом.

Выполнение Концессионером работ в рамках Эксплуатации Объекта Соглашения в пределах временных интервалов, определенных в Регламент эксплуатации и технического обслуживания Объекта Соглашения, не является нарушением обязательств Концессионера по качеству Эксплуатации, предусмотренных Соглашением.

| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области Министр _______________ /Борисов Д.В./ | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью «МВС» Генеральный директор _______________ /Хазов Д.В. / |

Приложение 3.1

Описание веб-сервиса «Дупло 2»

Тестовый контур https://web-duplo.gibdd.ru/duplo/services/duplo2?wsdl

Предпрод https://web-duplo2.gibdd.ru/duplo/services/duplo2?wsdl

Адрес сервера СПО «Паутина» для передачи данных с комплексов фотовидеофиксации формируется по следующим правилам: http://<GW3>:8080/duplo/services/duplo2?wsdl, где GW3 – IP-адрес GW3 из 10 подсети.

Изменения:

2015-01-27 –

1. добавлено поле  v_parking_zone (int) - номер зоны парковки

2. Изменен schema.xsd

2016-09-13 –

1. поправлены URL и уточнена схема, и другие мелкие детали

2. поведение при ошибке: при SQL-ошибке – префикс “SQL_”

2016-09-14 –

тип фото “a”

2016-11-14 –

явным образом оговорено – что если отсутствует поле v_frame_datetime

2017-02-20 –

описана сервисная функция getVersion

2017-06-29 –

добавлен тип фото “@”

2017-07-20 –

Обновлены коды нарушений

2017-07-28 –

уточнение про размер значения поля "v_camera_place"

2017-07-31 –

уточнение про gps-координаты

Назначение

Веб-сервис «Дупло 2» предназначен для передачи данных о проездах от камер на БД-роутер (plproxy) , который в свою очередь осуществляет перенаправление вводимых данных в БД типовых узлов (нод) системы БД Траффик, в зависимости от идентификатора камеры.

Основные характеристики:

Веб-сервис «Дупло 2» развертывается с использованием веб-сервера Apache Tomcat/7.0 ( http://tomcat.apache.org/ ). Использует протокол обмена данными SOAP с описанием формата через WSDL . Примечание: в формате xsd есть параметр minOccurs, если в полях этого параметра нет, по умолчанию это параметр minOccurs="1",  то есть поле считается обязательным. В тех полях где minOccurs="0", то данное поле считается необязательным.

Формат обмена данными:

Формат обмена данными:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <wsdl:definitions name="MessengerService" targetNamespace="http://service/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://service/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"> <wsdl:types> <xs:schema xmlns:tns="http://service/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://service/"> <xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion"/> <xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse"/> <xs:element name="process" type="tns:process"/> <xs:element name="processGetInfo" type="tns:processGetInfo"/> <xs:element name="processGetInfoResponse" type="tns:processGetInfoResponse"/> <xs:element name="processResponse" type="tns:processResponse"/> <xs:complexType name="processGetInfo"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="processGetInfoResponse"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:cameraInfo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="cameraInfo"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="azimut" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_id" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_model" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_place" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="gps_x" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="gps_y" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="lane_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="p_node" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="print_name" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="priz_arh" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="serial_no" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_class" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="duploFault"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="faultCode" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="faultMessage" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="process"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="message" type="tns:message"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="message"> <xs:sequence> <xs:element name="tr_checkIn" type="tns:trCheckIn"/> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="photo_extra" type="tns:photoExtra"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="trCheckIn"> <xs:sequence> <xs:element name="v_time_check" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="v_camera" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_gps_x" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_gps_y" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_azimut" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_direction" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_speed_limit" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_speed" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno_country_id" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno_color_id" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_recognition_accuracy" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno" type="xs:string"/> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="v_pr_viol" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_parking_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_parking_zone" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_lane_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_camera_place" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_grz" type="xs:base64Binary"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_ts" type="xs:base64Binary"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="photoExtra"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="v_frame_datetime" type="xs:dateTime"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_extra" type="xs:base64Binary"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_type_photo" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="processResponse"> <xs:sequence> <xs:element name="return" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="getVersion"> <xs:sequence/> </xs:complexType> <xs:complexType name="getVersionResponse"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:Version"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="Version"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="buildVer" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name="DuploFault" nillable="true" type="tns:duploFault"/> </xs:schema> </wsdl:types> <wsdl:message name="processGetInfo"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfo"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="DuploException"> <wsdl:part name="DuploException" element="tns:DuploFault"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="process"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:process"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="getVersion"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersion"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="processGetInfoResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfoResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="processResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="getVersionResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersionResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:portType name="MessengerSEI"> <wsdl:operation name="processGetInfo"> <wsdl:input name="processGetInfo" message="tns:processGetInfo"> </wsdl:input> <wsdl:output name="processGetInfoResponse" message="tns:processGetInfoResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="process"> <wsdl:input name="process" message="tns:process"> </wsdl:input> <wsdl:output name="processResponse" message="tns:processResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="getVersion"> <wsdl:input name="getVersion" message="tns:getVersion"> </wsdl:input> <wsdl:output name="getVersionResponse" message="tns:getVersionResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:portType> <wsdl:binding name="MessengerServiceSoapBinding" type="tns:MessengerSEI"> <soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="processGetInfo"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="processGetInfo"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="processGetInfoResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="process"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="process"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="processResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="getVersion"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="getVersion"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="getVersionResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="MessengerService"> <wsdl:port name="MessengerSEIPort" binding="tns:MessengerServiceSoapBinding"> <soap12:address location="http://localhost:9090/MessengerSEIPort"/> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions>

Порядок передачи данных:

При обращении к Дуплу 2 ПО передачи данных АПК ВФ вызывает метод process, которому передает сообщение message с (комплексными) полями проездов trCheckIn (обязательная часть сообщения) и (необязательным) массивом дополнительных фотоматериалов с (комплексными) полями «photoExtra».

Сообщение о проезде (поле) trCheckIn в свою очередь состоит из полей:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "v_azimut" | decimal | азимут (градусах от 0 до 360. север это 0 ) |
| "v_camera" | string | камера |
| "v_camera_place" | string | расположение камеры. Значение данного поля обрежется до 100 первых символов |
| "v_direction" | string | направление движения транспортного средства (см. Справочник «Направления движения») |
| "v_gps_x" | decimal | x координата gps: градусы долготы |
| "v_gps_y" | decimal | y координата gps: градусы широты |
| "v_lane_num" | int | номер полосы |
| "v_parking_num" | int | номер парковки |
| "v_parking_zone" | int | номер зоны парковки |
| "v_photo_grz" | base64Binary | Фотография ГРЗ (строка, в кодировке base64) |
| "v_photo_ts" | base64Binary | Фотография транспортного средства (строка, в формате base64) |
| "v_pr_viol" | int[] | признак нарушения. Массив кодов нарушений. (см. Справочник «Коды нарушений») |
| "v_recognition_accuracy" | decimal | точность распознавания регистрационного номера (от 0 до 100) |
| "v_regno" | string | регистрационный номер |
| "v_regno_color_id" | int | цвет номерного знака (см. Справочник «Цвет пластины ГРЗ») |
| "v_regno_country_id" | string | страна номерного знака (идентификатор 3 символа, латиница, в соответствии с ISO3166) |
| "v_speed" | decimal | скорость |
| "v_speed_limit" | int | предел скорости |
| "v_time_check" | dateTime | Дата и время проезда |

Сообщение о дополнительной фотографии (поле) «photoExtra» состоит из полей:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "v_frame_datetime" | dateTime | Дата и время кадра. Если это поле отсутствует, то подразумевается что дата-время кадра такое же как и время проезда |
| "v_photo_extra" | base64Binary | фото, строка в формате base64 |
| "v_type_photo" | string | тип дополнительной фотографии |

Ответ веб-сервиса «processResponse» имеет одно поле return

В поле return возвращается true в случае успеха передачи данных. В случае ошибки вместо ответа «processResponse»  возвращается  ответ в режиме ошибки (soap:Fault) с содержанием структуры duploFault.

Ответ в режиме возврата ошибки ,   DuploFault

Структура DuploFault содержит 2 поля

| faultCode | string | код ошибки |
| --- | --- | --- |
| faultMessage | string | Сообщение об ошибке |

В режиме DuploFault возвращается несколько типов кодов ошибок:

1.Ошибки валидации данных о проезде:

"100" -  Передано пустое сообщение;

"101 -  Передано сообщение без данных о проезде

"102" - В сообщении нет идентификатора камеры

"103" - Требуется не пустой идентификатор камеры

"104" -Не передано время проезда.

2. Пользовательские ошибки сохранения данных проезда в БД Траффик  (TRAFFIC-ERROR), например, дубликат проезда или отсутствие камеры в справочнике камер ЦАФАП. (В этом случае повторную отсылку данных проезда отправлять не надо).

"200" - текст ошибки (TRAFFIC-ERROR)

3. SQL-ошибки СУБД при сохранении данных проезда в БД Траффик (SQL-ERROR). Код ошибки - это 5-ти значный код PostgreSQL (и префикс “SQL_”), например

"SQL_08003" -  connection_does_not_exist

"SQL_08006" -  connection_failure

текст SQL-ошибки НЕ передаётся, передается строка "SQL-ERROR"

Коды ошибок см. http://www.postgresql.org/docs/current/static/errcodes-appendix.html

Во всех случаях, за исключением ошибок соединения с базой-роутером [а именно для кодов "08003" и  "08006"], повторная отсылка данных на сервер бессмысленна. (требуется разбор инцидента, как правило - это ошибки ограничений логической целостности СУБД, не перекрытые входной валидацией самого сервиса, и не перекрытые пользовательскими ошибками СУБД. Например NULL в not nullable полях, или же превышение длины текстовых полей и т.п.).

Единственным заведомым исключением являются ошибки соединения сервиса с СУБД-роутером.

(В случае ошибок  "SQL_08003" и  "SQL_08006" требуется повторная отсылка данных проезда. После восстановления соединения).

Сервисные функции:

Используются для диагностики АПК ВФ. Позволяют получить информацию о камере, которая находится в справочнике камер ЦАФАП и сравнить с настройками ПО АПК ВФ. Для этого используется SOAP функция processGetInfo с параметром camera (идентификатор камеры) :

Функция processGetInfo возвращает ответ processGetInfoResponse со следующими полями:

| поле | тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "azimut" | decimal | азимут |
| "camera" | string | камера |
| "camera_place" | string | расположение камеры |
| "camera_model" | string | модель камеры |
| "camera_id" | int | код-идентификатор камеры в ЦАФАП |
| "gps_x" | decimal | x координата gps |
| "gps_y" | decimal | y координата gps |
| "lane_num" | int | номер канала |
| "p_node" | int | номер ноды Траффика |
| "print_name" | string | Идентификатор камеры для постановления |
| "priz_arh" | string | признак перевода камеры в архив |
| "serial_no" | string | заводской номер камеры |
| "type" | string | тип камеры |
| "v_class" | string | класс камеры |

В случае ошибки возвращается ответ со структурой DuploFault.

Функция getVersion – сервисная функция, возвращающая версию сервиса “Дупло 2”. можно использовать в целях логирования (на стороне SOAP-клиента записывать в лог версию SOAP-сервера с которой было взаимодействие). а также можно использовать для легковесной проверки доступности сервиса, перед началом отправки серии проездов.Справочники :

Справочник «Направление движения»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| Null (пустое значение) | ТС стоит |
| 1 | к видеодатчику |
| 0 | от видеодатчика |

Справочник «Цвет пластины ГРЗ»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Белый |
| 1 | Желтый |
| 2 | Синий |
| 3 | Красный |
| 4 | Черный |

Справочник «Коды нарушений»

| Код | Тип нарушения | Нарушение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скорость | Превышение скорости | Приходит с АПК ВФ и преобразуется в 21-24 |
| 3 | Ж/д переезд | Проезд ж/д переезда на запрещ.сигнал светофора |  |
| 4 | Расположение ТС | Выезд на сторону встречного движения |  |
| 5 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС (кроме Москва,СПб) |  |
| 6 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 7 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС на пешеходном переходе |  |
| 8 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС |  |
| 10 | Перекресток | Проезд на запрещающий сигнал светофора | ч.1 ст.12.12 (1000р) |
| 11 | Парковка | Нарушение порядка оплаты парковки |  |
| 12 | Парковка | Нарушение правил остановки на местах для инвалидов |  |
| 15 | Парковка | Остановка в тоннеле |  |
| 16 | ПМТ | Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных ТС |  |
| 17 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС на тротуаре |  |
| 18 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 19 | Парковка | Нарушение правил стоянки по нечетным числам | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 20 | Парковка | Нарушение правил стоянки по четным числам | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 30 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка) | ч.2 ст.12.12 (800р) |
| 31 | Ручное распознавание | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | ст.12.6 (500р) |
| 32 | Ручное распознавание | Нарушение правил пользования телефоном водителем | ст.12.36.1 (300р) |
| 33 | Ограничение въезда | Нарушение ограничения экологического класса (разрешен 3 и выше) |  |
| 41 | Кирпич | Трамвайные пути попутного направления под кирпич | ст.12.16.1 (300р) |
| 42 | Расположение ТС | Выезд на трамвайные пути встречного направления | ст.12.15.3 (1000р), 12.15.4 (5000р) |
| 51 | Парковка | Остановка ближе 15м от мест остановки маршрутных ТС или такси | п.12.4 ПДД, ч.3.1(1000р) и ч.6 (3000) ст.12.19 |
| 52 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС кроме инвалидов (знак 3.27 с табличной 8.18) |  |
| 53 | Парковка | Нарушение правил остановки в местах стоянки легковых такси |  |
| 54 | Расположение ТС | Движение по обочине | ст.12.15.1 |
| 55 | Расположение ТС | Движение по велосипедным дорожкам | ст.12.15.2 |
| 56 | Расположение ТС | Движение по пешеходной дорожке | ст.12.15.2 |
| 57 | Расположение ТС | Движение по тротуару | ст.12.15.2 |
| 58 | Очередность | Непредоставление преимущества пешеходам | ст.12.18 |
| 59 | Очередность | Непредоставление преимущества велосипедисту | ст.12.18 |
| 60 | Перекресток | Выезд на перекресток в случае затора | ст.12.13.1 |
| 63 | Расположение ТС | Поворот направо в нарушение требования знаков |  |
| 64 | Ограничение въезда | Въезд под знак 3.4 | ст.12.16.7 (Москва) |
| 65 | Парковка | Нарушение порядка оплаты парковки (паркнет) | без запросов в АИС МПП (считаем разу, что штрафовать) |
| 66 | ПМТ | Движение такси по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич |  |
| 67 | Расположение ТС | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | ст.12.16.3 (5000р) |
| 71 | Парковка | Нарушение правил остановки во втором ряду | ст.12.19.3.2 (1000р) и ч.6 (3000р) |
| 72 | Кирпич | Попутное направление под кирпич | ст.12.16.1 (500р) |
| 73 | Парковка | Нарушение правил остановки автобусов (знак 3.27 с табличной автобус) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 74 | Парковка | Нарушение правил остановки грузового транспорта (знак 3.27 с табличкой грузовое ТС) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 75 | Парковка | Нарушение правил стоянки автобусов (знак 3.28 с табличной автобус) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 76 | Парковка | Нарушение правил остановки грузового транспорта (знак 3.28 с табличкой грузовое ТС) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 77 | Расположение ТС | Движение грузового транспорта далее второй полосы |  |
| 78 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора на полосу реверсивного движения | ч.1 ст.12.12 (1000р) + повторность |
| 79 | Расположение ТС | Несоблюдение направления движения по полосам (разметка) | ст.12.16.1 |
| 80 | Расположение ТС | Пересечение сплошной линии 1.1 | ст.12.16.1 |
| 81 | Расположение ТС | Пересечение островка 1.16.1-3 | ст.12.16.1 |
| 82 | Парковка | Нарушение правил остановки на местах для резидентов (знак 3.27 с табличкой резидент) | ст.12.16.1 |
| 83 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак) | ч.2 ст.12.12 (800р) |
| 84 | Парковка | Нарушение правил стоянки на местах для льготников |  |
| 85 | Расположение ТС | Движение по разделительной полосе | ст.12.15.1 (1500р) |
| 86 | Парковка | Остановка на направляющем островке |  |
| 87 | Парковка | Нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения др. ТС |  |
| 88 | Платон | Нарушение порядка оплаты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам фед.значения |  |
| 89 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич |  |
| 90 | Расположение ТС | Поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой | 12.16.2 |
| 91 | Парковка | Парковка на газоне |  |
| 92 | Расположение ТС | Движение по трамвайным путям через перекресток |  |
| 93 | Расположение ТС | Поворот налево в нарушение требования знаков |  |
| 94 | Расположение ТС | Пересечение сплошной линии 1.2 | ст.12.16.1 |
| 95 | Кирпич | Попутное направление под кирпич (кроме такси) |  |
| 96 | Парковка | Нарушение правил парковки на местах для электромобилей | ст. 12.19 ч.1 |
| 97 | Парковка | Нарушение способа постановки на стоянку (без таблички) | ст. 12.19 ч.1 |
| 98 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС (разметка 1.4) | ст. 12.16 ч.5 |
| 99 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС (разметка 1.10) | ст. 12.16 ч.5 |
| 100 | Парковка | Нарушение способа постановки на стоянку (знак 6.4 с табл. 8.6.1 - 9) | ст. 12.19 ч.5 |
| 101 | Парковка | Нарушение правил парковки в местах для грузовиков (знак 6.4 с табличкой 8.4.1) | ст. 12.16 ч.4-5 |
| 102 | Парковка | Нарушение правил парковки в местах для автобусов (знак 6.4 с табличкой 8.4.4) | ст. 12.16 ч.4-5 |
| 103 | Расположение ТС | Движение прямо в нарушение требования знаков | ст. 12.16 ч.1 |
| 104 | Расположение ТС | Движение между полос | ст. 12.15 ч.1 |
| 105 | Перекресток | Проезд без остановки (стоп-линия) | ст. 12.16 ч.1 |
| 106 | Перекресток | Проезд без остановки (край проезжей части) | ст. 12.16 ч.1 |
| 107 | Расположение ТС | Движение грузового ТС более 2,5 т. в левой полосе | ст. 12.15 ч.1 |
| 108 | Парковка | Остановка на автомагистрали | ст. 12.11 ч.1 |
| 109 | Парковка | Остановка на перекрестке | ст. 12.19 ч.5 |
| 110 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию | ст. 12.12 ч.2 |
| 111 | Расположение ТС | Движение по пешеходной дорожке (знак 4.5.1) | ст. 12.15 ч.2 |
| 112 | Расположение ТС | Поворот налево не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 113 | Расположение ТС | Поворот направо не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 114 | Расположение ТС | Разворот не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 115 | Расположение ТС | Поворот с ПМТ направо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 |
| 116 | Расположение ТС | Движение по ПМТ прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 |
| 118 | Расположение ТС | Движение задним ходом | 12.14 ч.2 |
| 127 | ДХО | Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток | 12.20 |
| 133 | ДХО | Езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток | 12.20 |
| 134 | Ручное расположение | Нарушение пассажиром правил применения ремней безопасности | 12.6 |
| 200 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимых габаритов на величину не >10см | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 201 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимых габаритов на величину >10, но не >20см | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 202 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимых габаритов на величину >20, но не >50 см | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 203 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимых габаритов на величину >50см | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 204 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой массы на величину >2, но не >10% | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 205 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой массы на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 206 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой массы на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 207 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой массы на величину >50% | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 208 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >2, но не >10% | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 209 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 210 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 211 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >50% | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 214 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанных в разрешении габаритов на величину >10, но не >20см | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 215 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанных в разрешении габаритов на величину >20, но не >50 см | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 216 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении массы на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 217 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении массы на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 218 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении нагрузки на ось на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 219 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении нагрузки на ось на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 220 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС на тротуаре (знак 3.27) | ст. 12.16.5 (3000) |

Справочник «Тип дополнительной фотографии»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0 | крупный план АМТС |
| 1 | Панорама (привязка к месту нарушения) |
| 2 | Видео (webm) |
| 3 | Видео (mp4) |
| 4 | Документ (pdf) |
| 5 | Документ (xml) |
| x | Параметры дополнительной фиксации (hstore) |
| a | Фото ТС для печати в постановлении (jpeg) |
| @ | Мета-информация (JSON) с дополнительной служебной информацией, различного характера в зависимости от источника фиксации. Корневой уровень этого JSON-дерева должен содержать Object-элемент с именем – название типа источника meta-информации. А уже внутри этого Object-элемента — непосредственно все данные |